Ek-1

“0.5. İmalatçının şirket adı ve adresi”

“1.9. Çekici aracının yarı römork ya da diğer römorkları çekme amaçlı olup olmadığını ve römorkun tam, yarı, merkezî dingilli veya rijit tam römork tiplerinden hangisi olduğunu belirtiniz.”

“2.  KÜTLELER VE BOYUTLAR (f)(g)(7)

(kg ve mm cinsinden) (gerektiğinde çizime başvurun)”

“2.5. Tamamlanmamış araçların dümenlenebilir dingili/dingilleri üzerindeki asgari kütle:”

“2.6. Yürür vaziyette kütle (h)

(a) Her bir varyantın asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.6.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork, merkezi dingilli römork veya rijit tam römorkta kavrama (bağlantı) noktasındaki kütle:

(a) Her bir varyantın asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.10. Her bir dingil grubunda teknik açıdan müsaade edilen kütle:”

“2.11. Çekici aracın teknik açıdan müsaade edilen çekebileceği azami kütle:”

“2.11.4. Rijit tam römork:”

“2.11.5. Katarın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi (3):”

“2.12. Aracın bağlantı noktasında teknik açıdan müsaade edilen azami kütle”

“2.12.1. Çekici araçta:”

“2.12.2. Yarı römorkta, merkezî dingilli römorkta veya rijit tam römorkta:”

“2.16. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami kütleler (isteğe bağlı)”

“2.16.1. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami yüklü kütle:”

“2.16.2. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında her bir dingilde izin verilen azami kütle ve yarı römork veya merkezî dingilli römorklarda imalatçı tarafından belirtilen kavrama noktasına gelecek yük eğer kavrama noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütleden daha az ise: “

“2.16.3. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında her bir dingil grubunda izin verilen azami kütle:”

“2.16.4. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında izin verilen azami çekilebilir kütle:”

“2.16.5. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında izin verilen azami yüklü katar kütlesi:”

“(h) Sürücü kütlesi 75 kg olarak değerlendirilir.

Sıvı içeren sistemler (boş kalması gereken kullanılmış su için olanlarının haricindekiler) ise imalatçısı tarafından belirtilen kapasitenin %100’ü doludur.

Bu ekteki madde 2.6(b) ve 2.6.1(b) ‘de belirtilen bilgi N2, N3, M2, M3, O3 ve O4 araç kategorileri için sağlanmak zorunda değildir.”

“(7) Aracın boyutlarını etkileyen isteğe bağlı donanım belirtilmelidir.”

“1.10. Aracın sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarımlanmış olup olmadığını belirtiniz.”

“2.6.2. İsteğe bağlı donanımın kütlesi (Bakınız: AB/1230/2012 Yönetmeliği madde-4: tanımlar, 1 inci fıkrası (ş) bendi)”

“13.12. Oturma yerlerinin, ayaktaki yolculara, tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik alanın, raflar ve kayak kutusu (varsa) dahil bagaj bölmelerinin iç donanımı ve boyutları gösteren çizim.”

“3.2.2.2. Ağır hizmet araçları Dizel/Benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/Etanol (ED95)/Etanol (E85) (1)(6)”

“3.2.12.2.6.8.1. (Euro VI için geçerli değildir) İki yenilenme arasındaki ETC deney çevrimlerinin sayısı (n1):”

“3.2.12.2.6.8.2. (Euro VI için geçerli değildir) Yenilenme sırasındaki ETC deney çevrimlerinin sayısı (n2):”

“3.2.1.11.  (sadece Euro VI) Onay kuruluşunun emisyon kontrol stratejilerini ve NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlamak için aracın üzerinde, motorda bulunan sistemleri değerlendirebilmesi için SGM-2013/5 Tebliğindeki madde 14, madde 16 ve madde 18’de istenen belge paketine ilişkin imalatçının referansları”

“3.2.2.2.1. (sadece Euro VI) SGM-2013/5 Tebliğindeki Ek I madde 1.1.2’ye göre imalatçı tarafından motorla uyumlu olduğu beyan edilen yakıtlar (varsa)”

“3.2.8.3.3. (sadece Euro VI) Nominal motor devrinde ve araç %100 yüklü iken fiili emme vakumu: kPa”

“3.2.9.2.1. (sadece Euro VI) Egzoz sisteminin, motor sisteminin bir parçası olmayan unsurlarının tanımı ve/veya çizimi”

“3.2.9.3.1. (sadece Euro VI) Nominal motor devrinde ve araç %100 yüklü iken fiili egzoz karşı basıncı (yalnızca sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar): 	kPa’;

“3.2.9.7.1. (sadece Euro VI) Kabul edilebilir egzoz sistemi hacmi: 	dm3”

“3.2.12.1.1. (sadece Euro VI) Karter gazlarının geri çevrimine ilişkin tertibat: evet/hayır(2)

Eğer “evet” ise, tanım ve çizimler:

“Hayır” ise, SGM-2013/5 Tebliğindeki Ek V’e uygunluk gereklidir.”

“3.2.12.2.6.8.1.1. (sadece Euro VI) Rejenerasyon olmadan WHTC deney çevrimlerinin sayısı (n):”

“3.2.12.2.6.8.2.1. (sadece Euro VI) Rejenerasyonlu WHTC deney çevrimlerinin sayısı (nR):”

“3.2.12.2.6.9. Diğer sistemler: evet/hayır (1)”

“3.2.12.2.6.9.1. Tanım ve çalışma”

“3.2.12.2.7.0.1. (sadece Euro VI) motor ailesi içindeki OBD motor ailelerinin sayısı”

“3.2.12.2.7.0.2. OBD motor ailelerinin listesi (varsa)”

“3.2.12.2.7.0.3. Ana motorun / motor üyesinin ait olduğu OBD motor ailesinin sayısı:”

“3.2.12.2.7.0.4. OBD sisteminin onaylanması ile ilgili olarak SGM-2013/5 Tebliğindeki 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (c) bendinde ve aynı Tebliğdeki 18 inci maddenin 4 üncü fıkrasında istenen ve anılan Tebliğdeki Ek X’da belirtilen OBD belgelerine ilişkin imalatçı referansları”

“3.2.12.2.7.0.5. Uygun hallerde, OBD ile donatılmış bir motor sisteminin bir araca takılmasına dair belgelere ilişkin imalatçı referansı”

“3.2.12.2.7.0.6. Uygun hallerde onaylı bir motorun OBD sisteminin araca takılmasına ilişkin belge paketine dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.7.0.7. MI’nin yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.2.12.2.7.0.8. OBD araç dışı iletişim ara yüzünün yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.2.12.2.7.6.5. (sadece Euro VI) OBD İletişim protokol standardı: (4)”

“3.2.12.2.7.7. (sadece Euro VI) OBD ve araç Onarım ve Bakım Bilgilerine erişim hükümlerine uyulması amacıyla SGM-2013/5 Tebliğindeki 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (d) bendinde ve aynı Tebliğdeki 18 inci maddenin 4 üncü fıkrasında istenen OBD ile ilgili bilgilere dair imalatçı referansı veya”

“3.2.12.2.7.7.1. Madde 3.2.12.2.7.7’de verilen imalatçı referansa alternatif olarak verilen örneğe göre doldurulduğunda aşağıdaki tabloyu içeren, SGM-2013/5  Tebliğindeki Ek I İlave 4’te yer alan tanıtım belgesinin ekinin referansı:

Aksam – Hata kodu – İzleme stratejisi – Hata tespit kriterleri – MI devreye girme kriterleri- İkincil parametreler – Ön şartlandırma – İspat deneyi

Katalizör – P0420 — Oksijen algılayıcı 1 ve 2 sinyalleri – algılayıcı 1 ve algılayıcı 2 sinyalleri arasındaki fark – 3. Çevrim - Motor hızı, motor yükü, A/F modu, katalizör sıcaklığı – İki Tip 1 çevrimi – Tip 1”

“3.2.12.2.8.1.	 (sadece Euro VI) NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayacak sistemler”

“3.2.12.2.8.2. (sadece Euro VI) Kurtarma hizmetlerinde kullanılan araçlarda veya 2007/46/AT Yönetmeliğinin 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen araçlarda kullanılmak üzere sürücü ikna sisteminin daimi devreden çıkarılması özelliğine sahip motor: evet/hayır”

“3.2.12.2.8.3.	 (sadece Euro VI) NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlarken değerlendirilen motor ailesi içindeki OBD motor ailelerinin sayısı”

“3.2.12.2.8.4.	 (sadece Euro VI) OBD motor ailelerinin listesi (varsa)”

“3.2.12.2.8.5. (sadece Euro VI) Ana motorun/motor üyenin ait olduğu OBD motor ailesinin sayısı”

“3.2.12.2.8.6. (sadece Euro VI) Ayıracın içindeki etken maddenin, uyarı sistemini devreye sokmayan en düşük konsantrasyonu (CDmin): (% hacim)”

“3.2.12.2.8.7.	 (sadece Euro VI) Uygun hallerde NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin bir araca takılmasına ilişkin belgelere dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.8.8.	 NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin aracın üzerindeki aksamları”

“3.2.12.2.8.8.1. Sürünme modunun devreye sokulması:

‘yeniden çalıştırmadan sonra engelle’/‘yakıt alımından sonra engelle’/‘park ettikten sonra engelle’ (7)”

“3.2.12.2.8.8.2. Uygun hallerde, onaylanmış bir motorun NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin araç üzerine takılmasına ilişkin belge paketine dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.8.8.3. Uyarı sinyalinin yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.2.17.8.1.0.1. (sadece Euro VI) Kendiliğinden adapte olma özelliği var mı? Evet/Hayır(1)”

“3.2.17.8.1.0.2. (sadece Euro VI) Spesifik bir gaz kompozisyonu için kalibrasyon NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Spesifik bir gaz kompozisyonu için transformasyon NG-Ht /NG-Lt /NG-HLt (1)”

“3.5.4. Ağır iş motorları için CO2 emisyonları (sadece Euro VI)”

“3.5.4.1. CO2 kütle emisyonları WHSC deneyi 	g/kWh”

“3.5.4.2. CO2 kütle emisyonları WHTC deneyi: 	g/kWh”

“3.5.5. Ağır iş motorları için yakıt tüketimi (sadece Euro VI)”

“3.5.5.1. Yakıt tüketimi WHSC deneyi: 	g/kWh”

“3.5.5.2. Yakıt tüketimi WHTC deneyi: 	g/kWh”

“2.17. Çok aşamalı tip onayı başvurusu yapılan araçlar (sadece (AT) 715/2007 Yönetmeliği kapsamına giren N1 kategorisindeki tamamlanmamış ve tamamlanmış araçlarla ilişkili olarak): evet/hayır (1)”

“2.17.1. Temel aracın yürür vaziyette kütlesi:………..kg”

“2.17.2. SGM-2009/22 Tebliğindeki Ek XII madde 5 uyarınca hesaplanan, ilave edilen standart kütle:………….kg”

“3.5.6. Eko yenilik unsurunun eklendiği araç: evet/hayır (1)”

“3.5.6.1. (Uygulanabilir olması halinde)* temel aracın tipi/varyantı/versiyonu:”

“3.5.6.2. Farklı eko yenilikler arasında etkileşim varlığı: evet/hayır (1)”

“3.5.6.3. Eko yeniliklerin kullanımına ilişkin emisyon verileri (test edilen her bir referans yakıt için tabloyu tekrar edin) (y1)

| Eko yeniliği onaylayan karar ( y2) | Eko yeniliğin kodu ( y3) | 1. Temel aracın CO2 emisyonları (g/km) | 2. Eko yenilik aracının CO2 emisyonları (g/km) | 3. Tip 1 test çevrimindeki temel aracın CO2 emisyonları (y4) | 4. Tip 1 test çevrimindeki eko yenilik aracının CO2 emisyonları (=3.5.1.3) | 5. Kullanım faktörü (UF), yani normal çalışma koşullarında teknoloji kullanımının anlık payı | CO2 emisyon tasarrufu ((1 – 2) – (3 – 4))*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxx/201x |  |  |  |  |  |  |  |
| Total CO2 emisyon tasarrufu (g/km)(y5) |  |  |  |  |  |  |  |

* 725/2011/EU Regülasyonunun 5 inci maddesinde (Article 5) bahsedilen şekilde.”

“(y) Eko yenilikler.”

“(y1) Gerekli olması halinde eko yenilik başına bir ekstra satır kullanarak tabloyu genişletin.”

“(y2) Eko yeniliği onaylayan Komisyon Kararı numarası.”

“(y3) Eko yeniliği onaylayan Komisyon Kararında tahsis edilmiştir.”

“(y4) Onay Kuruluşunun mutabakatı ile tip 1 test çevrimi yerine herhangi bir modelleme yönteminin kullanılması halinde bu değer, modelleme yönteminde öngörülen değer olacaktır.”

“(y5) Her bir eko yeniliğin CO2 emisyon tasarrufu toplamı”

Ek-2

“0.5. İmalatçının şirket adı ve adresi”

“2.  KÜTLELER VE BOYUTLAR (f)(g)(7)

(kg ve mm cinsinden) (gerektiğinde çizime başvurun)”

“2.6. Yürür vaziyette kütle (h)

(a) Her bir varyantın asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.6.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork, merkezi dingilli römorklar veya rijit tam römorklarda kavrama (bağlantı) noktasındaki kütle:

(a) Her bir varyantın asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.10. Her bir dingil grubunda teknik açıdan müsaade edilen kütle:”

“2.11. Çekici aracın teknik açıdan müsaade edilen çekebileceği azami kütle:

Aşağıdaki durumda:”

“2.11.4. Rijit tam römork:”

“2.11.5. Katarın teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi (3): ”

“2.12. Aracın bağlantı noktasında teknik açıdan müsaade edilen azami kütle”

“2.12.1. Çekici araçta:”

“2.12.2. Yarı römorkta, merkezî dingilli römorkta veya rijit tam römorkta:”

“2.16. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami kütleler (isteğe bağlı)”

“2.16.1. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami yüklü kütle:”

“2.16.2. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında her bir dingilde izin verilen azami kütle ve yarı römork veya merkezî dingilli römorklarda imalatçı tarafından belirtilen kavrama noktasına gelecek yük eğer kavrama noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütleden daha az ise:”

“2.16.3. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında her bir dingil grubunda izin verilen azami kütle:”

“2.16.4. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında izin verilen azami çekilebilir kütle:”

“2.16.5. Kayıt tescil / trafikte kullanımı sırasında izin verilen azami yüklü katar kütlesi:”

“1.9. Çekici aracının yarı römork ya da diğer römorkları çekme amaçlı olup olmadığını ve römorkun tam, yarı, merkezî dingilli veya rijit tam römork tiplerinden hangisi olduğunu belirtiniz.”

“1.10. Aracın sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarımlanmış olup olmadığını belirtiniz.”

“2.5. Tamamlanmamış araçların dümenlenebilir dingili/dingilleri üzerindeki asgari kütle: ”

“2.6.2. İsteğe bağlı donanımın kütlesi (Bakınız: AB/1230/2012 Yönetmeliği madde-4: tanımlar, 1 inci fıkrası (ş) bendi)”

“3.2.2.2 Ağır hizmet araçları Dizel/Benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/Etanol (ED95)/Etanol (E85) (1) (6)”

“3.2.1.11. (sadece Euro VI) Onay Kuruluşunun emisyon kontrol stratejilerini ve NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlamak için aracın üzerinde, motorda bulunan sistemleri değerlendirebilmesi için SGM-2013/5 Tebliğindeki madde 14, madde 16 ve madde 18’de istenen belge paketine ilişkin imalatçının referansları”

“3.2.2.2.1. (sadece Euro VI) SGM-2013/5 Tebliğindeki Ek I madde 1.1.3’e göre imalatçı tarafından motorla uyumlu olduğu beyan edilen yakıtlar (varsa)”

“3.2.8.3.3. (sadece Euro VI) Nominal motor devrinde ve araç %100 yüklü iken fiili emme vakumu: kPa”

“3.2.9.2.1. (sadece Euro VI) Egzoz sisteminin, motor sisteminin bir parçası olmayan unsurlarının tanımı ve/veya çizimi”

“3.2.9.3.1. (sadece Euro VI) Nominal motor devrinde ve araç %100 yüklü iken fiili egzoz arka basıncı (sadece sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar): …………………………… kPa”

“3.2.9.7.1. (sadece Euro VI) Kabul edilebilir egzoz sistemi hacmi: ……………… dm3”

“3.2.12.1.1. (sadece Euro VI) Karter gazlarının geri çevrilmesine ilişkin tertibat: evet/hayır (2)

Eğer “evet” ise, tanım ve çizimler:

“Hayır” ise, SGM-2013/5 Tebliğindeki Ek V’e uygunluk gereklidir.”

“3.2.12.2.6.9. Diğer sistemler: evet/hayır (1)”

“3.2.12.2.6.9.1. Tanım ve çalıştırma”

“3.2.12.2.7.0.1. (sadece Euro VI) Motor ailesi içindeki OBD motor ailelerinin sayısı”

“3.2.12.2.7.0.2. (sadece Euro VI) OBD motor ailelerinin listesi (varsa)”

“3.2.12.2.7.0.3. (sadece Euro VI) Ana motorun / motor üyenin ait olduğu OBD motor ailesinin sayısı:”

“3.2.12.2.7.0.4. (sadece Euro VI) OBD sisteminin onaylanması ile ilgili olarak SGM-2013/5 Tebliğindeki 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (c) bendinde ve aynı Tebliğdeki 18 inci maddenin 4 üncü fıkrasında istenen ve anılan Tebliğdeki Ek X’da belirtilen OBD belgelerine ilişkin imalatçı referansları

“3.2.12.2.7.0.5. (sadece Euro VI) Uygun hallerde OBD ile donatılmış bir motor sisteminin bir araca takılmasına ilişkin Belgelere dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.7.0.6. (sadece Euro VI) Uygun hallerde onaylı bir motorun OBD sisteminin araca takılmasına ilişkin belge paketine dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.7.0.7. (sadece Euro VI) MI yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.2.12.2.7.0.8. (sadece Euro VI) OBD araç dışı iletişim ara biriminin yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.2.12.2.7.6.5. (sadece Euro VI) OBD İletişim protokol standardı: (4)”

“3.2.12.2.7.7.	 (sadece Euro VI) OBD ve araç Onarım ve Bakım Bilgilerine erişim hükümlerine uyulması amacıyla SGM-2013/5 Tebliğindeki 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (d) bendinde ve aynı Tebliğdeki 18 inci maddenin 4 üncü fıkrasında istenen OBD ile ilgili bilgilere dair imalatçı referansı veya”

“3.2.12.2.7.7.1. Madde 3.2.12.2.7.7’de verilen imalatçı referansa alternatif olarak verilen örneğe göre doldurulduğunda aşağıdaki tabloyu içeren, SGM-2013/5 Tebliğindeki Ek I İlave 4’te yer alan tanıtım belgesinin ekinin referansı:

Aksam – Hata kodu – İzleme stratejisi – Hata tespit kriterleri – MI devreye girme kriterleri- İkincil parametreler – Ön şartlandırma – İspat deneyi

Katalizör – P0420 — Oksijen algılayıcı 1 ve 2 sinyalleri – algılayıcı 1 ve algılayıcı 2 sinyalleri arasındaki fark – 3. Çevrim - Motor hızı, motor yükü, A/F modu, katalizör sıcaklığı – İki Tip 1 çevrimi – Tip 1”

“3.2.17.8.1.0.1. (sadece Euro VI) Kendiliğinden adapte olma özelliği var mı? Evet / Hayır (1)”

“3.2.17.8.1.0.2. (sadece Euro VI) Spesifik bir gaz kompozisyonu için kalibrasyon NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Spesifik bir gaz kompozisyonu için transformasyon NG-Ht /NG-Lt /NG-HLt (1)”

“3.2.12.2.8.1. (sadece Euro VI) NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemler”

“3.2.12.2.8.2. (sadece Euro VI) Motorun, kurtarma hizmetlerinde kullanılan araçların veya 2007/46/AT Yönetmeliğinin birinci maddenin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen araçların kullanması için sürücü ikna sisteminin daimi şekilde devreden çıkarılması özelliği var mı: evet/hayır”

“3.2.12.2.8.3.	(sadece Euro VI) NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlarken değerlendirilen motor ailesi içindeki OBD motor ailelerinin sayısı”

“3.2.12.2.8.4.	(sadece Euro VI) OBD motor ailelerinin listesi (varsa)”

“3.2.12.2.8.5. (sadece Euro VI) Ana motorun/motor üyenin ait olduğu OBD motor ailesinin sayısı”

“3.2.12.2.8.6. (sadece Euro VI) Ayıraçta bulunan etken maddenin, uyarı sistemini devreye sokmayan en düşük konsantrasyonu (CDmin): (% hacim)”

“3.2.12.2.8.7. (sadece Euro VI) Uygun hallerde, NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin araç üzerine takılmasına ilişkin belgelere dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.8.8. NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin araç üzerindeki aksamları”

“3.2.12.2.8.8.1. Sürünme modunun devreye girmesi:

‘yeniden çalıştırmadan sonra çalışmayı engelle’/“yakıt alımından sonra çalışmayı engelle’/‘park ettikten sonra çalışmayı engelle’ (7)”

“3.2.12.2.8.8.2. Uygun hallerde, onaylanmış bir motorun NOx kontrol tedbirlerinin doğru çalışmasını sağlayan sistemlerin araç üzerine takılmasına ilişkin belge paketine dair imalatçı referansı”

“3.2.12.2.8.8.3. Uyarı sinyalinin yazılı tanımı ve/veya çizimi (6)”

“3.5.4. (sadece Euro VI) Ağır iş motorları için CO2 emisyonları”

“3.5.4.1. (sadece Euro VI) CO2 kütle emisyonları WHSC deneyi: 	g/kWh”

“3.5.4.2. (sadece Euro VI) CO2 kütle emisyonları WHTC deneyi: 	g/kWh”

“3.5.5. (sadece Euro VI) Ağır iş motorları için yakıt tüketimi”

“3.5.5.1. (sadece Euro VI) Yakıt tüketimi WHSC deneyi: 	.g/kWh”

“3.5.5.2. (sadece Euro VI) Yakıt tüketimi WHTC deneyi: ………………….g/kWh”

Ek-3

“0.5. İmalatçının şirket adı ve adresi:”

“2.  KÜTLELER VE BOYUTLAR (f)(g)(7)

(kg ve mm cinsinden) (gerektiğinde çizime başvurun)”

“2.6. Yürür vaziyette kütle (h)

(a) Her bir varyantın asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.6.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork, merkezi dingilli römork veya rijit tam römorkta kavrama (bağlantı) noktasındaki kütle:

(a) Her bir değişkenin asgari ve azami değeri:

(b) Her bir versiyonun kütlesi (bir matris belirtilmelidir):”

“2.10. Her bir dingil grubunda teknik açıdan müsaade edilen kütle:”

“2.12. Aracın bağlantı noktasında teknik açıdan müsaade edilen azami kütle”

“2.12.2. Yarı römorkta, merkezî dingilli römorkta veya rijit tam römorkta:”

“2.16. Kayıt tescil/trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami kütleler (isteğe bağlı)”

“2.16.1. Kayıt tescil/trafikte kullanımı sırasında müsaade edilen azami yüklü kütle:”

“2.16.2. Kayıt tescil/trafikte kullanımı sırasında her bir dingilde izin verilen azami kütle ve yarı römork veya merkezî dingilli römorklarda imalatçı tarafından belirtilen kavrama noktasına gelecek yük eğer kavrama noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütleden daha az ise:”

“2.16.3. Kayıt tescil/trafikte kullanımı sırasında her bir dingil grubunda izin verilen azami kütle:”

“1.9. Çekici aracının yarı römork ya da diğer römorkları çekme amaçlı olup olmadığını ve römorkun tam, yarı, merkezî dingilli veya rijit tam römork tiplerinden hangisi olduğunu belirtiniz.”

“1.10. Aracın sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarımlanmış olup olmadığını belirtiniz.”

“2.6.2. İsteğe bağlı donanımın kütlesi (Bakınız: AB/1230/2012 Yönetmeliği Madde-4: Tanımlar, 1 inci fıkrası (ş) bendi)”

Ek-4

“BÖLÜM I

Sınırsız seri olarak üretilmiş araçların AT tip onayına yönelik düzenleyici mevzuat

| Madde | Konusu | Düzenleyici mevzuat | Geçerli olduğu kategoriler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 1 | Müsaade edilebilir ses seviyeleri | 70/157/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Emisyonlar (Euro 5 ve 6) hafif hizmet araçları / bilgiye erişim | (AT) 715/2007 Yönetmeliği | X (1) | X (1) |  | X (1) | X (1) |  |  |  |  |  |
| 3 | Yakıt depoları/arka koruma tertibatları | 70/221/AT Yönetmeliği | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X | X | X | X |
| 3A | Yangın risklerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları) | 661/2009/AT Yönetmeliği 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3B | Arkadan araç altına girmeye karşı koruma tertibatı (RUPDs) ve bunların montajı; arkadan araç altına girmeye karşı koruma (RUP) | 661/2009/AT Yönetmeliği 58 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Arka tescil plakası yeri | 70/222/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4A | Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1003/2010 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Direksiyon döndürme kuvveti | 70/311/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5A | Direksiyon tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Kapı kilitleri ve menteşeleri | 70/387/AT Yönetmeliği | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 6A | Araç girişi ve manevra kabiliyeti | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/130/2012 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 6B | Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 11 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sesli ikaz | 70/388/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 7A | Sesli ikaz cihazları ve sinyalleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8 | Dolaylı görüş cihazları | 2003/97/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8A | Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 9 | Fren sistemi | 71/320/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9A | Araçların ve römorklarının fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 13 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) |
| 9B | Binek araçlarının fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu | X (4) |  |  | X (4) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) | 72/245/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10A | Elektromanyetik uyumluluk | 661/2009/AT Yönetmeliği 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | İç donanım | 74/60/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12A | İç donanım | 661/2009/AT Yönetmeliği 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hırsızlığa karşı önlem ve immobilizer | 74/61/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 13A | Motorlu araçların yetkisiz kullanıma karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 18 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X(4A) | X (4A) |  | X (4A) | X(4A) |  |  |  |  |
| 13B | Motorlu araçların yetkisiz kullanıma karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 116 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koruyucu direksiyon | 74/297/AT Yönetmeliği | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14A | Çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koltuk mukavemeti | 74/408/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 15A | Koltuklar, bağlantı düzenekleri ve koltuk başlıkları | 661/2009/AT Yönetmeliği 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X (4B) | X (4B) | X | X | X |  |  |  |  |
| 15B | M2 ve M3 araçların koltukları | 661/2009/AT Yönetmeliği 80 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dış çıkıntılar | 74/483/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16A | Dış çıkıntılar | 661/2009/AT Yönetmeliği 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hız göstergesi ve geri vites | 75/443/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 17A | Araç girişi ve manevra kabiliyeti | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/130/2012 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 17B | Montajı dahil hız göstergesi tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18 | Zorunlu etiketler | 76/114/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18A | İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/19/2011 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Emniyet kemeri bağlantıları | 76/115/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 19A | Emniyet kemeri bağlantıları, Isofiks bağlantı sistemleri ve Isofiks üstten çocuk koltuğu bağlantı aparatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 20 | Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi | 76/756/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20A | Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 48 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Geri yansıtıcılar (reflektörler) | 76/757/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21A | Güç tahrikli araçlar ve römorklarının geri yansıtıcılı cihazları | 661/2009/AT Yönetmeliği 3 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Uç hat işaret, ön konum (yan) arka konum (yan), stop, yan işaret, gündüz sürüş lambaları | 76/758/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22A | Motorlu araçların ve römorklarının ön ve arka konum lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 7 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22B | Güç tahrikli araçların gündüz sürüş lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 87 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 22C | Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 91 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Sinyal lambaları | 76/759/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23A | Güç tahrikli araçlar ve römorklarının sinyal lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 6 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Arka tescil plaka lambaları | 76/760/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24A | Güç tahrikli araçlar ve römorklarının arka tescil plakalarının aydınlatması | 661/2009/AT Yönetmeliği 4 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Ön farlar (ampulleri dahil) | 76/761/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25A | Güç tahrikli araçların asimetrik Avrupa tipi kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan atom farları (SB) | 661/2009/AT Yönetmeliği 31 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25B | Güç tahrikli araçların ve römorklarının onaylı farlarında kullanıma yönelik filamanlı lambalar | 661/2009/AT Yönetmeliği 37 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25C | Gaz deşarjlı ışık kaynaklarıyla donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 98 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25D | Güç tahrikli araçların onaylı gaz deşarjlı farlarında kullanıma yönelik gaz deşarjlı ışık kaynakları | 661/2009/AT Yönetmeliği 99 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25E | Asimetrik kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan ve filamanlı lambalar ve/veya LED modülleriyle donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 112 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25F | Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptiv) ön aydınlatma sistemleri (AFS) | 661/2009/AT Yönetmeliği 123 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26 | Ön sis lambaları | 76/762/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26A | Güç tahrikli araçların ön sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 19 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27 | Çeki kancaları | 77/389/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27A | Çeki donanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1005/2010 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

| 28 | Arka sis lambaları | 77/538/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının arka sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 38 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Geri vites lambaları | 77/539/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının geri vites lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 23 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Park lambaları | 77/540/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 30A | Güç tahrikli araçların park lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 77 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31 | Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri | 77/541/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31A | Emniyet kemerleri, bağlama sistemleri, çocuk emniyet sistemleri ve Isofiks çocuk emniyet sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 32 | Ön görüş alanı | 77/649/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32A | Ön görüş alanı | 661/2009/AT Yönetmeliği 125 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kumandaların, ikaz düzeninin ve göstergelerin tanıtımı | 78/316/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 33A | El kumandalarının, ikaz cihazlarının ve göstergelerin yeri ve tanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği 121 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34 | Buz çözme/buğu giderme | 78/317/AT Yönetmeliği | X | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |  |  |  |  |
| 34A | Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/672/2010 Yönetmeliği | X | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |  |  |  |  |
| 35 | Cam yıkama/silme | 78/318/AT Yönetmeliği | X | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |  |  |  |  |
| 35A | Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1008/2010 Yönetmeliği | X | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |  |  |  |  |
| 36 | Isıtma sistemleri | 2001/56/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 36A | Isıtma sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Çamurluklar | 78/549/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37A | Çamurluklar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1009/2010 Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Koltuk başlıkları | 78/932/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38A | Araç koltuklarına yerleşik yahut yerleşik olmayan koltuk başlıkları | 661/2009/AT Yönetmeliği 25 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 40 | Motor gücü | 80/1269/AT Yönetmeliği | X (7) | X (7) | X (7) | X (7) | X (7) | X (7) |  |  |  |  |
| 41 | Emisyonlar (Euro IV ve Euro V) Ağır hizmet araçları | 2005/55/AT Yönetmeliği | X (8) | X (8) | X | X (8) | X (8) | X |  |  |  |  |
| 41A | Emisyonlar (Euro VI) Ağır hizmet araçları/bilgiye erişim | 595/2009/AT Yönetmeliği | X (9) | X (9) | X | X (9) | X (9) | X |  |  |  |  |
| 42 | Yan koruma | 89/297/AT Yönetmeliği |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 42A | Yük araçlarının yan koruması | 661/2009/AT Yönetmeliği 73 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43 | Paçalık sistemleri | 91/226/AT Yönetmeliği |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 43A | Paçalık sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/109/2011 Yönetmeliği |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | Kütleler ve boyutlar (otomobiller) | 92/21/AT Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44A | Kütleler ve boyutlar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1230/2012 Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Emniyet camı | 92/22/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45A | Emniyet cam malzemeleri ve bunların araçlara takılması | 661/2009/AT Yönetmeliği 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Lastikler | 92/23/AT Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46A | Lastiklerin takılması | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/458/2011 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46B | Motorlu araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C1) | 661/2009/AT Yönetmeliği 30 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |
| 46C | Ticari araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C2 ve C3) | 661/2009/AT Yönetmeliği 54 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
| 46D | Yuvarlanma ses emisyonları, ıslak düzeyde tutunma ve yuvarlanma direnci (Sınıf C1, C2 ve C3) | 661/2009/AT Yönetmeliği 117 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46E | Geçici kullanım için yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler/sistem ve lastik basıncı izleme sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 64 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X (9A) |  |  | X (9A) |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hız sınırlayıcı cihazlar | 92/24/AT Yönetmeliği |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 47A | Araçların hız sınırlaması | 661/2009/AT Yönetmeliği 89 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48 | Kütleler ve boyutlar (44 üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar) | 97/27/AT Yönetmeliği |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 48A | Kütleler ve boyutlar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1230/2012 Yönetmeliği |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49 | Kabinlerin dış çıkıntıları | 92/114/AT Yönetmeliği |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 49A | Kabinin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar bakımından ticari araçlar | 661/2009/AT Yönetmeliği 61 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 50 | Bağlantı tertibatları | 94/20/AT Yönetmeliği | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X | X | X | X |
| 50A | Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X | X | X | X |
| 50B | I. Kısa çeki düzeneği (CCD); II. Onaylı bir kısa çeki düzeneği (CCD) takılması | 661/2009/AT Yönetmeliği 102 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  |  |  | X (10) | X (10) |  |  | X (10) | X (10) |
| 51 | Alev dayanıklılığı | 95/28/AT Yönetmeliği |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 51A | Belirli motorlu araç kategorilerinin iç tasarımında kullanılan malzemelerin yanma davranışı | 661/2009/AT Yönetmeliği 118 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Otobüsler | 2001/85/AT Yönetmeliği |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52A | M2 ve M3 araçlar | 661/2009/AT Yönetmeliği 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52B | Büyük yolcu araçlarının üst yapısının dayanıklılığı | 661/2009/AT Yönetmeliği 66 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Önden çarpma | 96/79/AT Yönetmeliği | X (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53A | Önden çarpma durumunda araçta bulunanların korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Yandan çarpma | 96/27/AT Yönetmeliği | X (12) |  |  | X (12) |  |  |  |  |  |  |
| 54A | Yandan çarpma durumunda araçta bulunanların korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X (12) |  |  | X (12) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | (boş) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Tehlikeli madde taşıyan araçlar | 98/91/AT Yönetmeliği |  |  |  | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) |
| 56A | Tehlikeli madde taşıyan araçlar | 661/2009/AT Yönetmeliği 105 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  |  | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) |
| 57 | Ön koruma tertibatları | 2000/40/AT Yönetmeliği |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 57A | Önden araç altına girmeye karşı koruma tertibatı (FUPDs) ve bunların montajı; önden araç altına girmeye karşı koruma (FUP) | 661/2009/AT Yönetmeliği 93 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Yaya korunması | (AT) 78/2009 Yönetmeliği | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Geri dönüştürülebilirlik | 2005/64/AT Yönetmeliği | X |  |  | X |  | - |  |  |  |  |
| 60 | (boş) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | İklimlendirme sistemleri | 2006/40/AT Yönetmeliği | X |  |  | X (14) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Hidrojen sistemi | (AT) 79/2009 Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 63 | Genel Güvenlik | 661/2009/AT Yönetmeliği | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) |
| 64 | Vites değiştirme göstergeleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/65/2012 Yönetmeliği | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Gelişmiş acil fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/347/2012 Yönetmeliği |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 66 | Şeritten ayrılma uyarı sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/351/2012 Yönetmeliği |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 67 | Sıvılaştırılmış petrol gazlarına (LPG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 67 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 68 | Araç alarm sistemleri (VAS) | 661/2009/AT Yönetmeliği 97 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Elektrik güvenliği | 661/2009/AT Yönetmeliği 100 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 70 | Sıkıştırılmış doğal gaza (CNG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 110 sayılı BM/AEK Regülasyonu | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

Açıklayıcı notlar:

X: Düzenleyici mevzuat geçerlidir.

Not: Zorunlu olarak geçerli olan bir dizi BM/AEK Regülasyonu değişikliği, 661/2009/AT Yönetmeliği Ek 3'te sıralanmıştır. Daha sonra kabul edilen değişiklikler alternatif olarak kabul edilir.

(1) Sadece referans kütlesi 2610 kg'ı geçmeyen araçlar için. İmalatçının talebi üzerine, referans kütlesi 2840 kg'ı geçmeyen araçlar için geçerli olabilir.

(2) LPG veya CNG ile donatılmış araçlar için, 67 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 110 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.

(3) 661/2009/AT Yönetmeliği madde 12 uyarınca elektronik kararlılık kontrol sistemleri (ESC) takılması zorunludur. Bu nedenle, yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girişinin yanı sıra yeni araç tiplerinin AT tip onayı için 13 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 21'de belirtilen şartlara uyulacaktır. 13 sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen tarihlerin yerine 661/2009/AT Yönetmeliği madde 13'te belirtilen uygulama tarihleri geçerli olacaktır.

(4) 661/2009/AT Yönetmeliği madde 12 uyarınca bir ESC sisteminin takılması zorunludur. Bu nedenle, yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girişinin yanı sıra yeni araç tiplerinin AT tip onayı için 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9 Bölüm A'da belirtilen şartlara uyulacaktır. 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonunda belirtilen tarihlerin yerine 661/2009/AT Yönetmeliği madde 13'te belirtilen uygulama tarihleri geçerli olacaktır.

(4A) Takıldığı takdirde koruyucu cihazlar, 18 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartlarına uygun olacaktır.

(4B) Bu Regülasyon 80 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamına girmeyen koltuklar için geçerlidir.

(5) Bu kategorideki araçlara uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme cihazı takılacaktır.

(6) Bu kategorideki araçlara uygun ön cam yıkama ve silme cihazı takılacaktır.

(7) Elektrikli güç aktarma organı ile donatılmış araçlar için, 85 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.

(8) Referans kütlesi 2610 kg'ı geçen ve (1) sayılı açıklamada sunulan olanaktan yararlanmamış olan araçlar için.

(9) Referans kütlesi 2610 kg'ı geçen ve (AT) 715/2007 Yönetmeliği kapsamında tip onayı almamış araçlar için (imalatçının talebi üzerine ve referans kütleleri 2840 kg'ı aşmamak koşuluyla).

Diğer seçenekler için 595/2009/AT Yönetmeliği madde 2'ye bakınız.

(9A) Sadece söz konusu araçlarda 64 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki donanım bulunduğu durumlarda geçerlidir. M1 araçlarına yönelik tekerlek basıncı izleme sistemi 661/2009/AT Yönetmeliği uyarınca zorunlu olarak geçerlidir.

(10) Sadece bağlantı tertibatı/tertibatları ile donatılmış araçlar için geçerlidir.

(11) Sadece teknik açıdan müsaade edilebilir azami yüklü kütlesi 2,5 tonu aşmayan araçlar için geçerlidir.

(12) Sadece en alçak koltuğun "Koltuk Referans Noktası"nın ('R' noktası) yer seviyesinden en fazla 700 mm yüksek olduğu araçlar için geçerlidir.

(13) Sadece imalatçının tehlikeli malların taşınması için tasarlanan araçlar için tip onayı başvurusunda bulunduğu hallerde geçerlidir.

(14) Sadece 70/220/AT Yönetmeliği Ek I madde 5.3.1.4'teki birinci tabloda açıklanan N1 kategorisi Sınıf I araçlar için geçerlidir.

(15) İmalatçının talebi üzerine, satır 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A ve 64 ila 70 kapsamındaki tip onaylarının alınmasına alternatif olarak bu satır kapsamında bir tip onayı verilebilir.”

Ek-5

İLAVE 1

Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca küçük seri olarak üretilmiş araçların AT tip onayına yönelik düzenleyici mevzuat

1.	Bu İlave 1/11/2014’ten itibaren geçerli olan 54A satırı hariç olmak üzere 1/11/2012 tarihinden itibaren verilmiş küçük serilerin yeni AT tip onayları için geçerlidir.

2.	Küçük seriler için 1/11/2012 öncesinde verilmiş olan AT tip onaylarının geçerliliği 31/10/2016 tarihinde sona erer. Onay Kuruluşu, ilgili tip onayları bu İlavenin şartlarına uygun şekilde güncellenmedikçe, araçların uygunluk belgelerinin bu Yönetmelikteki 26 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından artık geçerli olmadığını kabul eder.

(1) Ek IV Bölüm I’e ilişkin açıklayıcı notlar, bu İlavedeki Tablo 1 için de geçerlidir.

Tablo 1

M1 kategorisindeki araçlar(1)

| Madde | Konusu | Düzenleyici mevzuat | Özel hususlar | Geçerli olduğu kategoriler ve özel şartlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Müsaade edilebilir ses seviyesi | 70/157/AT Yönetmeliği |  | A |
| 2 | Emisyonlar (Euro 5 ve 6) hafif araçlar/bilgiye erişim | (AT) 715/2007 Yönetmeliği |  | A |
|  |  |  | - Araç üzeri teşhis (OBD) | Araca SGM 2009-22 Tebliği madde 4-(1) ve 4-(2) şartlarını karşılayan bir OBD sistemi takılacaktır (OBD sistemi en azından motor yönetim sisteminin arızalarını kaydedecek şekilde tasarlanacaktır). OBD ara yüzü yaygın şekilde mevcut olan teşhis araçlarıyla iletişim kurabilecektir. |
|  |  |  | - Kullanım sırasındaki uygunluk | Uygulanabilir değil. |
|  |  |  | - Bilgilere erişim | İmalatçının hali hazırda hızlı bir şekilde başvurulabilecek şekilde onarım ve bakım bilgilerine erişim sağlaması yeterlidir. |
| 3A | Yangın risklerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları) | 661/2009/AT Yönetmeliği 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu | (a) Sıvı yakıt depoları | B |
|  |  |  | (b) Araca montaj | B |
| 4A | Arka tescil plakasının monte edileceği ve sabitleneceği alan | 661/2009/ AT Yönetmeliği AB/1003/2010 Yönetmeliği |  | B |
| 5A | Direksiyon tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | - Mekanik sistemler | 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 hükümleri geçerli olacaktır. 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2'de öngörülen tüm deneyler gerçekleştirilecek ve 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Karmaşık elektronik araç kontrol sistemi | 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6 şartları geçerli olacaktır. Bu şartlara uyulup uyulmadığı sadece atanmış bir teknik servis tarafından kontrol edilebilir. |
| 6A | Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 11 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | - Genel şartlar (11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5) | Tüm şartlar geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Performans şartları (11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6) | Sadece kapı kilitlerine ilişkin madde 6.1.5.4 ve madde 6.3 şartları geçerli olacaktır. |
| 7A | Sesli ikaz cihazları ve sinyalleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Araca montaj | B |
| 8A | Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Araca montaj | B |
| 9B | Fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu | (a) Tasarım ve deneylere ilişkin şartlar | A |
|  |  |  | (b) Elektronik kararlılık kontrol sistemleri (ESC) ve fren destek sistemleri (BAS) | BAS ve ESC takılması gerekli olmayacaktır. Takılmaları halinde bunlar 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu şartlarına uygun olacaktır. |
| 10A | Elektromanyetik uyumluluk | 661/2009/AT Yönetmeliği 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 12A | İç donanım | 661/2009/AT Yönetmeliği 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | (a) İç düzenleme |  |
|  |  |  | - Anahtarlar, çekme kolları vb., kumandalar ve genel iç donanıma yönelik yarı çap ve çıkıntı şartları | 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.1 ila 5.6 şartlarından, imalatçının talebi üzerine muaf tutulabilir. Madde 5.2.3.1, 5.2.3.2 ve 5.2.4 hariç olmak üzere 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Üst gösterge panelinde enerji soğurma deneyleri | Üst gösterge panelinde enerji soğurma deneyleri sadece araca en az iki ön hava yastığı veya iki statik dört noktalı emniyet kemeri takılı olmadığında yapılacaktır. |

|  |  |  | (iii) Koltukların arka kısmındaki enerji soğurma deneyi | Uygulanabilir değil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (b) Pencerelerin, tavan - panel sistemlerinin ve ara bölme sistemlerinin elektrikle çalışması | 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.8 şartları geçerli olacaktır. |
| 13A | Motorlu araçların yetkisiz kullanıma karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 116 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 14A | Çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  |  | Deneyler, araç 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında test edilmediğinde (bkz. satır 53A) zorunludur |
| 15A | Koltuklar, bağlantı düzenekleri ve koltuk başlıkları | 661/2009/AT Yönetmeliği 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | (a) Genel şartlar - Şartname | Madde 5.2.3 hariç olmak üzere 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Koltuk arkalığı ve başlıklarına yönelik mukavemet deneyleri | 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Kilit açma ve ayar deneyleri | Deneyler 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 7 şartları uyarınca gerçekleştirilecektir. |
|  |  |  | (b) Koltuk başlıkları - Şartname | Madde 5.5.2 hariç olmak üzere 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 ve 5.12 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Koltuk başlıkları üzerinde mukavemet deneyleri | Madde 6.4'te öngörülen deneyler gerçekleştirilecektir. |
|  |  |  | (c) Araç içindekilerin yerleştirilmemiş bagaja karşı korunmasına ilişkin özel şartlar | 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 9 şartlarından, imalatçının talebi üzerine feragat edilebilir. |
| 16A | Dış çıkıntılar | 661/2009/AT Yönetmeliği 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | (a) Genel şartname | 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 şartları geçerli olacaktır. |

|  |  |  | (b) Özel şartname | 26 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6 şartları geçerli olacaktır. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17A | Araç girişi ve manevra kabiliyeti | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/130/2012 Yönetmeliği |  | D |
| 17B | Montajı dahil hız göstergesi tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 18A | İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/19/2011 Yönetmeliği |  | B |
| 19A | Emniyet kemeri bağlantıları, Isofiks bağlantı sistemleri ve Isofiks üstten çocuk koltuğu bağlantı aparatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 20A | Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 48 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B Gündüz Sürüş Lambaları (DRL), bir yeni araç tipine 76/756/AT Yönetmeliği Geçici 5 inci madde uyarınca takılacaktır. |
| 21A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının geri yansıtıcılı cihazları | 661/2009/AT Yönetmeliği 3 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22A | Motorlu araçların ve römorklarının ön ve arka konum lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 7 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22B | Güç tahrikli araçların gündüz sürüş lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 87 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22C | Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 91 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |

| 23A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının sinyal lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 6 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının arka tescil plakalarının aydınlatması | 661/2009/AT Yönetmeliği 4 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25A | Güç tahrikli araçların asimetrik Avrupa tipi kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan atom farları (SB) | 661/2009/AT Yönetmeliği 31 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25B | Güç tahrikli araçların ve römorklarının onaylı farlarında kullanıma yönelik filamanlı lambalar | 661/2009/AT Yönetmeliği 37 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25C | Gaz deşarjlı ışık kaynaklarıyla donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 98 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25D | Güç tahrikli araçların onaylı gaz deşarjlı farlarında kullanıma yönelik gaz deşarjlı ışık kaynakları | 661/2009/AT Yönetmeliği 99 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25E | Asimetrik kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan ve filamanlı lambalar ve/veya LED modülleriyle donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 112 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25F | Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptiv) ön aydınlatma sistemleri (AFS) | 661/2009/AT Yönetmeliği 123 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |

| 26A | Güç tahrikli araçların ön sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 19 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27A | Çekme donanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1005/2010 Yönetmeliği |  | B |
| 28A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının arka sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 38 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 29A | Güç tahrikli araçlar ve römorklarının geri vites lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 23 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 30A | Güç tahrikli araçların park lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 77 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 31A | Emniyet kemerleri, bağlama sistemleri, çocuk emniyet sistemleri ve Isofiks çocuk emniyet sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj şartları | B |
| 32A | Ön görüş alanı | 661/2009/AT Yönetmeliği 125 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 33A | El kumandalarının, ikaz cihazlarının ve göstergelerin yeri ve tanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği 121 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 34A | Ön cam buz ve buğu giderici sistemler | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/672/2010 Yönetmeliği |  | C |
|  |  |  | (a) Ön cam buz giderme | Ön camın tüm yüzeyine sıcak hava akışı sağlanması veya ön camın tüm yüzeyinin elektrikle ısıtılması koşuluyla sadece AB/672/2010 Yönetmeliği Ek II madde 1.1.1 geçerli olacaktır. |

|  |  |  | (b) Ön cam buğu giderme | Ön camın tüm yüzeyine sıcak hava akışı sağlanması veya ön camın tüm yüzeyinin elektrikle ısıtılması koşuluyla sadece AB/672/2010 Yönetmeliği Ek II madde 1.2.1 geçerli olacaktır. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35A | Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1008/2010 Yönetmeliği |  | C |
|  |  |  | - Ön cam silecek sistemi | AB/1008/2010 Yönetmeliği Ek III’teki madde 1.1 ila 1.1.10 geçerli olacaktır. Sadece AB/1008/2010 Yönetmeliği Ek III madde 2.1.10'da açıklanan deney gerçekleştirilecektir. |
|  |  |  | - Ön cam yıkama sistemi | Madde 1.2.2, 1.2.3 ve 1.2.5 hariç olmak üzere AB/1008/2010 Yönetmeliği Ek III madde 1.2 geçerli olacaktır. |
| 36A | Isıtma sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C Bir ısıtma sisteminin takılması gerekli olmayacaktır. |
|  |  |  | - Tüm ısıtma sistemleri | 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.3 ve madde 6 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - LPG ısıtma sistemleri | 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 şartları geçerli olacaktır. |
| 37A | Çamurluklar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1009/2010 Yönetmeliği |  | B |
| 40 | Motor gücü | 80/1269/AT Yönetmeliği |  | A (Araç imalatçısı kendi motorunu ürettiğinde). |
|  |  |  |  | (Araç imalatçısı başka bir imalatçının motorunu kullandığında) Motor yönetim sisteminin aynı olması koşuluyla (örnek: aynı ECU'ya sahip olmak) motor imalatçısının referans deney verileri kabul edilmektedir. Motor gücü deneyi bir şasi dinamometresi üzerinde gerçekleştirilebilir. İletimdeki (transmission) güç kaybı dikkate alınacaktır. İletimdeki güç kaybı dikkate alınacaktır. |
| 41 | Emisyonlar (Euro IV ve V) ağır hizmet araçları | 2005/55/AT Yönetmeliği |  | A |
|  |  |  | OBD | İmalatçının talebi üzerine feragat edilebilir. |
| 41A | Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları/bilgiye erişim | 595/2009/AT Yönetmeliği |  | A OBD’lere ve bilgiye erişime ilişkin bir dizi şart hariç. |
| 44A | Kütleler ve boyutlar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1230/2012 Yönetmeliği |  | B İmalatçının talebi üzerine AB/1230/2012 Yönetmeliği Ek 1 Bölüm A madde 5.1'de açıklanan azami katar kütlesinde yokuşta kalkış deneyinden feragat edilebilir. |
| 45A | Emniyet cam malzemeleri ve bunların araçlara takılması | 661/2009 /AT Yönetmeliği 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 46 | Lastikler | 92/23/AT Yönetmeliği | Aksamlar | X |
| 46A | Lastiklerin takılması | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/458/2011 Yönetmeliği |  | B İleriki başvuru tarihleri, 661/2009/AT Yönetmeliği madde 13'te belirtilen tarihler olacaktır. |
| 46B | Motorlu araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C1) | 661/2009 /AT Yönetmeliği 30 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
| 46D | Yuvarlanma ses emisyonları, ıslak düzeyde tutunma ve yuvarlanma direnci (Sınıf C1, C2 ve C3) | 661/2009 /AT Yönetmeliği 117 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
| 46E | Geçici kullanım için yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler/sistem ve lastik basıncı izleme sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 64 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
|  |  |  | Lastik basıncı izleme sisteminin (TPMS) takılması | B Bir TPMS'nin takılması gerekli olmayacaktır. |
| 50A | Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 53A | Önden çarpma durumunda araçta bulunanların korunması | 661/2009 /AT Yönetmeliği 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C Ön hava yastıkları takılmış araçlar için 94 sayılı BM/AEK Yönetmeliği şartları geçerli olacaktır. Hava yastığı takılmamış araçlar 14A maddesinin şartlarını karşılayacaktır. Hava yastığı takılmamış araçlar bu tablonun 14A sayılı maddesindeki şartı karşılayacaktır. |
| 54A | Yandan çarpma durumunda araçta bulunanların korunması | 661/2009 /AT Yönetmeliği 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C (1/11/2014'ten itibaren geçerli olacaktır) |
|  |  |  | Kafa şekli deneyi | İmalatçı, teknik servise mankenin kafasının araç yüzeyine veya lamine camdan yapılmışsa yan cama olası darbesine ilişkin uygun bilgileri sağlayacaktır. Böyle bir darbe olasılığının yüksek olduğu kanıtlandığında, 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 madde 3.1'de açıklanan kafa hareket deneyini kullanan kısmi deney yapılacak ve 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2.1.1'de belirtilen kriterler karşılanacaktır. Teknik servisle anlaşıldığında, 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4'te açıklanan deney prosedürü yukarıda söz edilen deneye alternatif olarak kullanılabilir. |
| 58 | Yaya korunması | (AT) 78/2009 Yönetmeliği | - Araç için geçerli olan teknik şartlar | Uygulanabilir değil |
|  |  |  | - Ön koruma sistemleri | X |
| 59 | Geri dönüştürülebilirlik | 2005/64/AT Yönetmeliği |  | Uygulanabilir Değil Sadece aksam parçalarının yeniden kullanımına ilişkin madde 7 geçerli olacaktır. |
| 61 | İklimlendirme sistemleri | 2006/40/AT Yönetmeliği |  | A 150'den yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip florlu sera gazlarına 31/12/2016 tarihine kadar müsaade edilmektedir. |
| 62 | Hidrojen sistemi | (AT) 79/2009 Yönetmeliği |  | X |
| 63 | Genel Güvenlik | 661/2009/AT Yönetmeliği |  | Bu madde kapsamında, imalatçının talebi üzerine bir tip onayı verilebilir. Sınırsız seri olarak üretilen araçlar için tablonun (15) sayılı dipnotuna bakınız. |
| 64 | Vites değiştirme göstergeleri | 661/2009 /AT Yönetmeliği AB/65/2012 Yönetmeliği |  | Uygulanabilir Değil |
| 67 | Sıvılaştırılmış petrol gazlarına (LPG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 67 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | A |
| 68 | Araç alarm sistemleri (VAS) | 661/2009 /AT Yönetmeliği 97 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 69 | Elektrik emniyeti | 661/2009 /AT Yönetmeliği 100 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 70 | Sıkıştırılmış doğal gaza (CNG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009 /AT Yönetmeliği 110 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | A |

Harflerin anlamı

X	Düzenleyici mevzuatın eksiksiz uygulanması.

- bir tip onayı sertifikası düzenlenecektir;

- deneyler ve kontroller bu Yönetmelikteki madde 41, madde 42 ve madde 43'te belirtilen koşullar çerçevesinde teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilecektir;

- Ek V'in koşulları uyarınca bir deney raporu hazırlanacaktır;

- İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanacaktır.

A		Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

- aksi belirtilmediği müddetçe düzenleyici mevzuatın tüm şartları yerine getirilecektir;

- herhangi bir tip onayı sertifikası gerekli olmayacaktır;

- deneyler ve kontroller bu Yönetmelikteki madde 41, madde 42 ve madde 43'te belirtilen koşullar çerçevesinde teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilecektir;

- Ek V'in hükümleri uyarınca bir deney raporu hazırlanacaktır;

- İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanacaktır.

B       Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

"A" harfi gibi ancak, tip onayı kuruluşunun kabulüne tabi olmak üzere, istisna olarak deneyler ve kontroller imalatçının kendisi tarafından gerçekleştirilebilir (yani bu Yönetmelikteki madde 41, madde 42 ve madde 43'te belirtilen koşulların yerine getirilmesi zorunlu değildir).

C        Düzenleyici mevzuatın uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

(a) geçiş dönemi hükümlerine bakılmaksızın, sadece düzenleyici mevzuatın teknik şartları yerine getirilecektir;

(b) herhangi bir tip onayı sertifikası gerekli olmayacaktır;

(c) deneyler ve kontroller teknik servis veya imalatçı tarafından gerçekleştirilecektir (bakınız "B" harfine ilişkin kararlar);

(d) Ek V'in hükümleri uyarınca bir deney raporu hazırlanacaktır;

(e) İmalatın Uygunluğu (COP) sağlanacaktır.

D   “B” ve “C” harflerine ilişkin kararlarda olduğu gibi, istisna olarak imalatçı tarafından bir uygunluk 	        beyanı sunulması yeterlidir. Herhangi bir deney raporu gerekli olmayacaktır.

Tip onayı kuruluşu veya teknik servis gerekli olması halinde detaylı kanıtlara ilişkin ilave bilgiler talep edebilir.

Uygulanabilir Değil: Düzenleyici mevzuat uygulanmayacaktır. Ancak düzenleyici mevzuata dahil bir veya birden fazla belirli hususa uygunluk zorunlu kılınabilir.

Not: Kullanılacak olan bir dizi BM/AEK Regülasyonları değişikliği, 661/2009/AT Yönetmeliği Ek 3’te sıralanmıştır. Daha sonra kabul edilen değişiklikler alternatif olarak kabul edilir.

Tablo 2

N 1 kategorisindeki araçlar (1)

- Ek IV Bölüm I'e ilişkin açıklayıcı notlar, Tablo 2 için de geçerlidir. Tablo 2'deki harfler, Tablo 1'deki ile aynı anlamlara sahiptir.

| Madde | Konu | Düzenleyici mevzuat | Özel hususlar | Geçerli olduğu kategoriler ve özel şartlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Müsaade edilebilir ses seviyeleri | 70/157/AT Yönetmeliği |  | A |
| 2 | Emisyonlar (Euro 5 ve 6) hafif araçlar/bilgiye erişim | (AT) 715/2007 Yönetmeliği |  | A |
|  |  |  | - OBD | Araca SGM 2009-22 Tebliği madde 4-(1) ve 4- (2) şartlarını karşılayan bir OBD sistemi takılacaktır (OBD sistemi en azından motor yönetim sisteminin arızalarını kaydedecek şekilde tasarlanacaktır). OBD ara yüzü yaygın şekilde mevcut olan teşhis araçlarıyla iletişim kurabilecektir. OBD arayüzü yaygın şekilde mevcut olan teşhis araçlarıyla iletişim kurabilecektir. |
|  |  |  | - Kullanım sırasındaki uygunluk | Uygulanabilir Değil |
|  |  |  | - Bilgilere erişim | İmalatçının hali hazırda hızlı bir şekilde başvurulabilecek şekilde onarım ve bakım bilgilerine erişim sağlaması yeterlidir. |
| 3A | Yangın risklerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları) | 661/2009/AT Yönetmeliği 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu | (a) Sıvı yakıt tankları | B |
|  |  |  | (b) Araca montaj | B |
| 4A | Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1003/2010 Yönetmeliği |  | B |
| 5A | Direksiyon tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | - Mekanik sistemler | 79.01 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 hükümleri geçerli olacaktır. 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.2'de öngörülen tüm deneyler gerçekleştirilecek ve 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6.1 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Karmaşık elektronik araç kontrol sistemi | 79 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 6 şartları geçerli olacaktır. Bu şartlara uyulup uyulmadığı sadece görevlendirilmiş teknik servis tarafından kontrol edilebilir. |
| 6A | Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 11 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | - Genel şartlar (11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5) | Tüm şartlar geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Performans şartları (11 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6) | Sadece kapı kilitlerine ilişkin madde 6.1.5.4 ve madde 6.3 şartları geçerli olacaktır. |
| 7A | Sesli ikaz cihazları ve sinyalleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 28 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Araca montaj | B |
| 8A | Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 46 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Araca montaj | B |
| 9A | Araçların ve römorklarının fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 13 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Tasarım ve deneylere ilişkin şartlar | A |
|  |  |  | - ESC | ESC takılması gerekli olmayacaktır. Takılmaları halinde, 13 sayılı BM/AEK Regülasyonu şartlarına uygun olacaktır. |
| 9B | Binek araçlarının fren sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Tasarım ve deneylere ilişkin şartlar | A |
|  |  |  | - Elektronik kararlılık kontrol sistemleri (ESC) ve fren destek sistemleri (BAS) | BAS ve ESC takılması gerekli olmayacaktır. Takılmaları halinde bunlar 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu şartlarına uygun olacaktır. |
| 10A | Elektromanyetik uygunluk | 661/2009/AT Yönetmeliği 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 13A | Motorlu araçların yetkisiz kullanıma karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 116 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 14A | Çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 12 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | (a) Engele çarpma deneyi | Bir deney gerekli olacaktır. |
|  |  |  | (b) Direksiyona karşı gövde bloğu darbe deneyi | Direksiyona bir hava yastığı takılıysa zorunlu değildir. |
|  |  |  | (c) Kafa şekli deneyi | Direksiyona bir hava yastığı takılıysa zorunlu değildir. |
| 15A | Koltuklar, bağlantı düzenekleri ve koltuk başlıkları | 661/2009/AT Yönetmeliği 17 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 17A | Araç girişi ve manevra kabiliyeti | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/130/2012 Yönetmeliği |  | D |
| 17B | Montajı dahil hız göstergesi tertibatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 39 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 18A | İmalatçının zorunlu levhası ve araç tanıtım numarası | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/19/2011 Yönetmeliği |  | B |
| 19A | Emniyet kemeri bağlantıları, Isofiks bağlantı sistemleri ve Isofiks üstten çocuk koltuğu bağlantı aparatı | 661/2009/AT Yönetmeliği 14 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 20A | Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 48 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B Gündüz Sürüş Lambaları (DRL), bir yeni araç tipine 76/756/AT Yönetmeliği Geçici 5 inci madde uyarınca takılacaktır. |
| 21A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının geri yansıtıcılı cihazları | 661/2009/AT Yönetmeliği 3 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22A | Motorlu araçların ve römorklarının ön ve arka konum lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 7 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22B | Güç tahrikli araçların gündüz sürüş lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 87 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 22C | Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 91 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 23A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının sinyal lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 6 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 24A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının arka tescil plakalarının aydınlatması | 661/2009/AT Yönetmeliği 4 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25A | Güç tahrikli araçların asimetrik Avrupa tipi kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan atom farları (SB) | 661/2009/AT Yönetmeliği 31 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25B | Güç tahrikli araçların ve römorklarının onaylı farlarında kullanıma yönelik filamanlı lambalar | 661/2009/AT Yönetmeliği 37 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25C | Gaz deşarjlı ışık kaynaklarıyla donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 98 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25D | Güç tahrikli araçların onaylı gaz deşarjlı farlarında kullanıma yönelik gaz deşarjlı ışık kaynakları | 661/2009/AT Yönetmeliği 99 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25E | Asimetrik kısa huzme veya uzun huzme veya ikisini birden yayan ve filamanlı lambalar ve/veya LED modülleriyle donatılmış motorlu araç farları | 661/2009/AT Yönetmeliği 112 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 25F | Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptiv) ön aydınlatma sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 123 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 26A | Güç tahrikli araçların ön sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 19 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 27A | Çekme donanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1005/2010 Yönetmeliği |  | B |
| 28A | Güç tahrikli araçların ve römorklarının arka sis lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 38 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 29A | Güç tahrikli araçlar ve römorklarının geri vites lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 23 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 30A | Güç tahrikli araçların park lambaları | 661/2009/AT Yönetmeliği 77 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 31A | Emniyet kemerleri, bağlama sistemleri, çocuk emniyet sistemleri ve Isofiks çocuk emniyet sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği 16 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj şartları | B |
| 33A | El kumandalarının, ikaz cihazlarının ve göstergelerin yeri ve tanımı | 661/2009/AT Yönetmeliği 121 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 34A | Ön cam buz çözme ve buğu giderici sistemler | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/672/2010 Yönetmeliği |  | Uygulanabilir değil. Araca uygun bir ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemi takılacaktır. |
| 35A | Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1008/2010 Yönetmeliği |  | Uygulanabilir değil. Araca uygun bir ön cam silecek ve yıkama sistemi takılacaktır. |
| 36A | Isıtma sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C Bir ısıtma sisteminin takılması gerekli olmayacaktır. |
|  |  |  | - Tüm ısıtma sistemleri | 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.3 ve madde 6 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - LPG ısıtma sistemleri | 122 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 şartları geçerli olacaktır. |
| 38 | Araç koltuklarına yerleşik yahut yerleşik olmayan koltuk başlıkları | 661/2009/AT Yönetmeliği 25 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | X |
| 40 | Motor gücü | 80/1269/AT Yönetmeliği |  | A (Araç imalatçısı kendi motorunu ürettiğinde) |
|  |  |  |  | (Araç imalatçısı başka bir imalatçının motorunu kullandığında) Motor yönetim sisteminin aynı olması koşuluyla (örnek: aynı ECU'ya sahip olmak) motor imalatçısının referans deney verileri kabul edilmektedir. Motor gücü deneyi bir şasi dinamometresi üzerinde gerçekleştirilebilir. İletimdeki (transmission) güç kaybı dikkate alınacaktır. |
| 41 | Emisyonlar (Euro IV ve Euro V ağır hizmet araçları. | 2005/55/AT Yönetmeliği |  | A |
|  |  |  | OBD | İmalatçının talebi üzerine feragat edilebilir. |
| 41A | Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları/bilgiye erişim | 595/2009/AT Yönetmeliği |  | A OBDlere ve bilgiye erişime ilişkin bir dizi şart hariç. |
| 43A | Paçalık sistemler | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/109/2011 Yönetmeliği |  | B |
| 45A | Emniyet camı malzemeleri ve bunların araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 46 | Lastikler | 92/23/AT Yönetmeliği | Aksamlar | X |
| 46A | Lastiklerin takılması | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/458/2011 Yönetmeliği |  | B İleriki başvuru tarihleri, 661/2009/AT Yönetmeliği madde 13'te belirtilen tarihler olacaktır. |
| 46B | Motorlu araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C1) | 661/2009/AT Yönetmeliği 30 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
| 46C | Ticari araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C2 ve C3) | 661/2009/AT Yönetmeliği 54 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
| 46D | Yuvarlanma ses emisyonları, ıslak düzeyde tutunma ve yuvarlanma direnci (Sınıf C1, C2 ve C3) | 661/2009/AT Yönetmeliği 117 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
| 46E | Geçici kullanım için yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler/sistem ve lastik basıncı izleme sistemi | 661/2009/AT Yönetmeliği 64 sayılı BM/AEK Regülasyonu | Aksamlar | X |
|  |  |  | Bir lastik basıncı izleme sisteminin takılması | B Bir TPMS'nin takılması gerekli olmayacaktır. |
| 48 | Kütleler ve boyutlar | 97/27/AT Yönetmeliği |  | B |
| 48A | Kütleler ve boyutlar | 661/2009/AT Yönetmeliği AB/1230/2012 Yönetmeliği |  | B |
|  |  |  | Azami katar kütlesinde yokuşta kalkış deneyi | İmalatçının talebi üzerine AB/1230/2012 Yönetmeliği Ek 1 Bölüm A madde 5.1'de açıklanan azami katar kütlesinde yokuşta kalkış deneyinden feragat edilebilir. |
| 49A | Kabinin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar bakımından ticari araçlar | 661/2009/AT Yönetmeliği 61 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | C |
|  |  |  | - Genel şartname | 61 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5 şartları geçerli olacaktır. |
|  |  |  | - Özel şartname | 61 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 6 şartları geçerli olacaktır. |
| 50A | Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları | 661/2009/AT Yönetmeliği 55 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 54A | Yandan çarpma durumunda araçta bulunanların korunması | 661/2009/AT Yönetmeliği 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu | C | C |
|  |  |  | Kafa şekli deneyi | İmalatçı, teknik servise mankenin kafasının araç yüzeyine veya lamine camdan yapılmışsa yan cama olası darbesine ilişkin uygun bilgileri sağlayacaktır. Böyle bir darbenin olasılığının yüksek olduğu kanıtlandığında, 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8 madde 3.1'de açıklanan kafa hareket deneyini kullanan kısmi deney yapılacak ve 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu madde 5.2.1.1'de belirtilen kriterler karşılanacaktır. Teknik servise uygun şekilde, 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4'te açıklanan deney prosedürü yukarıda söz edilen deneye alternatif olarak kullanılabilir. |
| 56 | Tehlikeli madde taşıyan araçlar | 661/2009/AT Yönetmeliği 105 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | A |
| 58 | Yaya korunması | (AT) 78/2009 Yönetmeliği | - Herhangi bir araç için geçerli olan teknik şartlar | Uygulanabilir değil. |
|  |  |  | - Ön koruma sistemleri | X |
| 59 | Geri dönüştürülebilirlik | 2005/64/AT Yönetmeliği |  | Uygulanabilir değil. Sadece aksam parçalarının yeniden kullanımına ilişkin madde 7 geçerli olacaktır. |
| 61 | İklimlendirme sistemleri | 2006/40/AT Yönetmeliği |  | B 150'den yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip florlu sera gazlarına 31/12/2016 tarihine kadar müsaade edilmektedir. |
| 62 | Hidrojen sistemi | (AT) 79/2009 Yönetmeliği |  | X |
| 63 | Genel Güvenlik | 661/2009/AT Yönetmeliği |  | Bu madde kapsamında, imalatçının talebi üzerine bir tip onayı verilebilir. Sınırsız seri halinde üretilen araçlar için tablonun (15) sayılı dipnotuna bakınız. |

| 67 | Sıvılaştırılmış petrol gazlarına (LPG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 67 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Montaj | A |
| 68 | Araç alarm sistemleri (VAS) | 661/2009/AT Yönetmeliği 97 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | B |
| 69 | Elektrik emniyeti | 661/2009/AT Yönetmeliği 100 sayılı BM/AEK Regülasyonu |  | B |
| 70 | Sıkıştırılmış doğal gaza (CNG) yönelik özel aksamlar ve bunların motorlu araçlara montajı | 661/2009/AT Yönetmeliği 110 sayılı BM/AEK Regülasyonu | - Aksamlar | X |
|  |  |  | - Montaj | A |

"

Ek-6

Ek VIII

Deney Sonuçları

(Tip onay kuruluşu tarafından doldurulup araç AT tip onayı belgesine eklenecektir)

Her durumda, bilgiler hangi varyant ve versiyona ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Bir versiyonun birden fazla deney sonucu bulunamaz. Bununla birlikte, her versiyon için en kötü durumu belirtmek şartıyla birkaç sonuçtan oluşan bir birleşime de izin verilir. Bu durumda, (*) işaretli maddeler için sadece en kötü durum sonuçlarının verildiği bir notla belirtilmelidir.

- Ses seviye deneylerinin sonuçları

Onaya uygulanabilen temel düzenleyici mevzuatın ve değişiklik yapan en son düzenleyici mevzuatın numarası. İki veya daha fazla uygulama aşamalı bir düzenleyici mevzuat söz konusu olduğunda, aynı zamanda uygulama aşamasını da belirtiniz:

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Hareket halindeyken (dB(A)/E): | … | … | … |
| Sabit durumdayken (dB(A)/E): | … | … | … |
| (dk–1 )’de: | … | … | … |

- Egzoz emisyonu deneylerinin sonuçları

2.1.	Hafif araçlara yönelik deney prosedürü uyarınca deney yapılan motorlu araçların emisyonları

Onay için geçerli olan, düzenlemeyi değiştiren son düzenleyici mevzuatın numarasını belirtin. İki veya daha fazla uygulama aşamalı bir düzenleyici mevzuat söz konusu olduğunda, aynı zamanda uygulama aşamasını da belirtiniz:

Yakıt/yakıtlar (a) 	 (dizel, benzin, LPG, NG, iki yakıtlı: benzin/NG, LPG,

esnek yakıtlı: benzin/etanol, NG/H2NG...)

2.1.1.	Deney Tipi 1 (b) (c) (soğuk çalıştırma sonrasında deney çevrimindeki araç emisyonları)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (mg/km) | … | … | … |
| THC (mg/km) | … | … | … |
| NMHC (mg/km) | … | … | … |
| NOx (mg/km) | … | … | … |
| THC + NOx (mg/km) | … | … | … |
| Parçacıklı madde kütlesi (PM) (mg/km) | … | … | … |
| Parçacık sayısı (P) (#/km) (1) | … | … | … |

2.1.2.	Deney Tipi 2 (b) (c) (Yola uygunluk açısından tip onayında istenen emisyon verileri)

Tip 2, düşük rölanti deneyi:

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (% hacim) | … | … | … |
| Motor devri (dk–1) | … | … | … |
| Motor yağı sıcaklığı (°C) | … | … | … |

Tip 2, yüksek rölanti deneyi:

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (% hacim) | … | … | … |
| Lambda Değeri | … | … | … |
| Motor devri (dk–1) | … | … | … |
| Motor yağı sıcaklığı (°C) | … | … | … |

2.1.3.	Tip 3 deneyi (karter gazı emisyonları):

2.1.4.	Tip 4 deneyi (buharlaşma emisyonları): .......................g/deney

2.1.5.	Tip 5 deneyi (kirlenmeyi önleyici tertibatların dayanıklılığı):

- Kapsanan yaşlandırma mesafesi (km)(örn. 160.000 km):

- Bozulma faktörü DF: hesaplanan/sabitlenen (2)

- Değerler:

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (mg/km) | … | … | … |
| THC (mg/km) | … | … | … |
| NMHC (mg/km) | … | … | … |
| NOx (mg/km) | … | … | … |
| THC + NOx (mg/km) | … | … | … |
| Parçacıklı madde kütlesi (PM) (mg/km) | … | … | … |
| Parçacık sayısı (P) (#/km) (1) | … | … | … |

2.1.6.	Tip 6 deneyi (düşük ortam sıcaklıklarında ortalama emisyonlar):

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (g/km) | … | … | … |
| THC (g/km) | … | … | … |

2.1.7.	OBD: evet/hayır (2)

2.2.	Ağır hizmet araçlarına yönelik deney prosedürü uyarınca deney yapılan motorların emisyonları

Onay için geçerli olan, düzenlemeyi değiştiren son düzenleyici mevzuatın numarasını belirtin. İki veya daha fazla uygulama aşamalı bir düzenleyici mevzuat söz konusu olduğunda, aynı zamanda uygulama aşamasını da belirtiniz:

Yakıt/yakıtlar (a) 	 (dizel, benzin, LPG, NG, etanol...)

2.2.1.	ESC deney sonuçları (1) (e) (f)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (mg/kWh) | … | … | … |
| THC (mg/kWh) | … | … | … |
| NOx (mg/kWh) | … | … | … |
| NH3 (ppm) (1) | … | … | … |
| PM kütlesi (mg/kWh) | … | … | … |
| PM sayısı (#/kWh) (1) | … | … | … |

2.2.2.	ELR deney sonucu (1)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Duman değeri:…m–1 | … | … | … |

2.2.3. 	ETC deneyi sonucu (e) (f)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (mg/kWh) | … | … | … |
| THC (mg/kWh) | … | … | … |
| NMHC (mg/kWh) (1) | … | … | … |
| CH4 (mg/kWh) (1) | … | … | … |
| NOx (mg/kWh) | … | … | … |
| NH3 (ppm) (1) | … | … | … |
| PM kütlesi (mg/kWh) | … | … | … |
| PM sayısı (#/kWh) (1) | … | … | … |

2.2.4.	Rölanti deneyi (1)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (% hacim) | … | … | … |
| Lambda Değeri (1) | … | … | … |
| Motor devri (dk–1) | … | … | … |
| Motor yağı sıcaklığı (°C) | … | … | … |

  - Dizel dumanı

Onay için geçerli olan, düzenlemeyi değiştiren son düzenleyici mevzuatın numarasını belirtin. İki veya daha fazla uygulama aşamalı bir düzenleyici mevzuat söz konusu olduğunda, aynı zamanda uygulama aşamasını da belirtiniz:

2.3.1.	Serbest ivme altında yapılan deney sonuçları

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Absorpsiyon katsayısının düzeltilmiş değeri (m–1) | … | … | … |
| Motor normal rölanti devri | … | … | … |
| Azami motor devri | … | … | … |
| Yağ sıcaklığı (asgari/azami) | … | … | … |

3.	CO2 emisyonu, yakıt/elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili deneyleri sonuçları

Onay için geçerli olan temel düzenleyici mevzuatın ve düzenlemeyi değiştiren son düzenleyici mevzuatın numarası:

3.1.	Haricen şarj edilebilir olmayan hibrit elektrikli araçlar dahil içten yanmalı motorlar (NOVC) (1) (d)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 kütle emisyonu (şehir içinde) (g/km) | … | … | … |
| CO2 kütle emisyonu (şehir dışında) (g/km) | … | … | … |
| CO2 kütle emisyonu (birlikte) (g/km) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (şehir içinde) (l/100 km) (g) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (şehir dışında) (l/100 km) (g) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (birlikte) (l/100 km) (g) | … | … | … |

3.2. 	Haricen şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (OVC) (1)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 kütle emisyonu (Koşul A, birlikte) (g/km) | … | … | … |
| CO2 kütle emisyonu (Koşul B, birlikte) (g/km) | … | … | … |
| CO2 kütle emisyonu (ağırlıklı, birlikte) (g/km) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (Koşul A, birlikte) (l/100 km) (g) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (Koşul B, birlikte) (l/100 km) (g) | … | … | … |
| Yakıt tüketimi (ağırlıklı, birlikte) (l/100 km) (g) | … | … | … |
| Elektrik enerjisi tüketimi (Koşul A, birlikte) (Wh/km) | … | … | … |
| Elektrik enerjisi tüketimi (Koşul B, birlikte) (Wh/km) | … | … | … |
| Elektrik enerjisi tüketimi (ağırlıklı ve birlikte) (Wh/km) | … | … | … |
| Tamamen elektrikli menzil (km) | … | … | … |

3.3.	Tamamen elektrikli araçlar (1)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrik enerjisi tüketimi (Wh/km) | … | … | … |
| Menzil (km) | … | … | … |

3.4.	Hidrojen yakıt hücreli araçlar (1)

| Varyant/Versiyon: | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- |
| Yakıt tüketimi (kg/100 km) | … | … | … |

4.	Eko yenilik/Eko yenilikler takılı araçlara yönelik deneylerin sonuçları (h1) (h2) (h3)

| Varyant/Versiyon… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eko yeniliği onaylayan karar (h4) | Eko yeniliğin kodu (h5) | 1. CO2 temel aracın emisyonları (g/km) | 2. CO2 Eko yenilik aracının emisyonları (g/km) | 3. CO2 Tip 1 deney çevrimindeki temel aracın emisyonları (h6) | 4. CO2 Tip 1 deney çevrimindeki Eko yenilik aracının emisyonları (=3.5.1.3) | 5. Kullanım faktörü (UF) yani normal çalışma koşullarında teknoloji kullanımının anlık payı | CO2 emisyon tasarrufu ((1–2)–(3–4))*5 |
| xxxx/201x | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Toplam CO2 emisyon tasarrufu (g/km) (h7) |  |  |  |  |  |  | ... |

4.1.	Eko yeniliğin/yeniliklerin genel kodu (h8)

Açıklayıcı notlar:

(1) Uygulanabilir olması halinde.

(2) Uygun olmayanı siliniz.

(a) Yakıta ilişkin kısıtlamaların uygulanabilir olması halinde, bu kısıtlamaları belirtin (örn. doğal gaz için L aralığı veya H aralığı).

(b) Çift yakıtlı araçlarda, tablo her iki yakıt için tekrar edilecektir.

(c) Esnek yakıtlı araçlarda, deney her iki yakıtla SGM-2009/22 Tebliğindeki Ek I’de yer alan Şekil I.2.4 uyarınca yapılacaksa ve LPG veya ister çift yakıtlı ister tek yakıtlı olsun NG/Biyometanla çalışan araçlarda, tablo deneyde kullanılan farklı referans gazlar için tekrar edilecek ve ek bir tabloda elde edilen en kötü olasılık sonuçları gösterilecektir. SGM-2009/22 Tebliğindeki Ek I madde 1.1.2.4 ve madde 1.1.2.5 uyarınca uygulanabilir olduğunda, sonuçlara ölçüm yöntemiyle mi hesaplama yöntemiyle mi ulaşıldığı gösterilecektir.

(d) Deney yapılan her bir referans yakıt için tabloyu tekrar edin.

(e) Euro VI'da, ESC "WHSC" ve ETC "WHTC" olarak anlaşılacaktır.

(f) Euro VI'da, CNG ve LPG yakıt ile çalışan motorlar farklı referans yakıtlar ile deney yapılırsa, deney yapılan her referans yakıt için tablo hazırlanmalıdır.

(g) NG ve H2NG ile çalışan araçlarda “l/100 km” biriminin yerini “m3/100 km” alırken hidrojenle çalışan araçlarda “kg/100 km” almaktadır.

(h) Eko yenilikler.

(h1) Her bir Varyant/Versiyon için tabloyu tekrar edin.

(h2) Deney yapılan her bir referans yakıt için tabloyu tekrar edin.

(h3) Gerekli olması halinde eko yenilik başına bir ekstra satır kullanarak tabloyu genişletin.

(h4) Eko yeniliği onaylayan Komisyon Kararı numarası.

(h5) Eko yeniliği onaylayan Komisyon Kararında tahsis edilmiştir.

(h6) Tip 1 deney çevrimi yerine herhangi bir modelleme yönteminin kullanılması halinde bu değer, modelleme yönteminde öngörülen değer olacaktır.

(h7) Her bir eko yeniliğin CO2 emisyon tasarrufu toplamı.

(h8) (Eko yeniliğin/yeniliklerin genel kodu birbirinden boşluk karakteriyle ayrılan aşağıdaki unsurlardan oluşacaktır:

- Bu Yönetmelikteki Ek VII'de tanımlandığı şekilde onay kuruluşunun kodu,

- AB Komisyonu onay kararlarında tarih sırasına göre belirtilen, araca takılan her bir eko yeniliğin bireysel kodu.

Örnek: Tarih sırasına göre onaylanan üç eko yeniliğin genel kodu 10, 15 ve 16 iken, Almanya tip onayı kuruluşunca belgelendirilen bir araca takılan üç eko yeniliğin genel kodu “e1 10 15 16” olmalıdır.)”

Ek-7

Ek XII

Küçük serilerin ve seri sonlarının sınırları

A. Küçük serilerin sınırları

1. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında her yıl için tescil edilecek, satılacak veya hizmete girecek bir araç tipinin adedi, söz konusu araç kategorisi için aşağıda verilen sayıları geçemez:

| Kategori | Adet |
| --- | --- |
| M1 | 1000 |
| M2, M3 | 0 |
| N1 | 1000 |
| N2, N3 | 0 |
| O1, O2 | 0 |
| O3, O4 | 0 |

2. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında her yıl tescil edilecek, satılacak veya hizmete girecek bir araç tipinin adedi, söz konusu araç kategorisi için aşağıda verilen sayıları geçemez:

| Kategori | Adet |
| --- | --- |
| M1 | 100 |
| M2, M3 | 250 |
| N1 | 31/10/2016’ya kadar 500 1/11/2016’dan sonra 250 |
| N2, N3 | 250 |
| O1, O2 | 500 |
| O3, O4 | 250 |

3. AB/1230/2012 Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, her yıl tescil edilecek, satılacak veya hizmete girecek bir araç tipinin adedi, söz konusu araç kategorisi için aşağıda verilen sayıları geçemez:

| Kategori | Adet |
| --- | --- |
| M 2, M3 | 1000 |
| N 2, N3 | 1200 |
| O 3, O4 | 2000 |

B. Seri sonlarının sınırları

“Seri Sonu” işlemi çerçevesinde hizmete giren tam ve tamamlanmış azami araç sayısı, aşağıdaki seçeneklerden biri seçilerek sınırlanır:

1.  M1 kategorisi araçlarda, bir veya birkaç tipteki azami araç sayısı, bir önceki yılda hizmete giren ilgili bütün tiplerdeki araç sayısının %10’unu ve diğer bütün kategorilerde % 30’unu geçemez. Sırasıyla yukarıda belirtilen  %10’luk veya % 30’luk oran 100 araçtan az bir sayıya karşılık geliyorsa, azami 100 araç olacak şekilde araçların hizmete girmesine izin verilebilir.

2.  Tüm araç tipleri, geçerli uygunluk belgeleri imalat tarihinde veya imalat tarihi sonrasında hazırlanmış ve hazırlanma tarihinden sonra en az üç ay geçerliliğini korumuş, ancak bir düzenleyici mevzuatın yürürlüğe girmesi nedeniyle geçerliliği sona ermiş olan araçlarla sınırlı olacaktır.”