2EK -1

PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ

a) Mikrobiyolojik parametreler

İçme-Kullanma Suları için:

| Parametre | Parametrik değer (sayı/100 ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| Enterokok | 0 |
| Koliform bakteri | 0 |

İçme Suları için:

| Parametre | Parametrik değer |
| --- | --- |
| E. coli | 0/250 ml |
| Enterokok | 0/250 ml |
| Koliform bakteri | 0/250 ml |
| P. aeruginosa | 0/250 ml |
| Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteriler | 0/50ml |
| Patojen Stafilokoklar | 0/100ml |
| Kaynaktan alınan numunede maksimum: 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı İmlâhanede ambalajlandıktan sonra alınan numunede; 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum: 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı | 20/ml 5/ml 100/ml 20/ml İmlâhane için belirlenen sınır değerin on katını geçemez. |
| Parazitler | 0/5 L |

Kaynak Suları için:

| Parametre | Parametrik değer |
| --- | --- |
| E. coli | 0/250 ml |
| Enterokok | 0/250 ml |
| Koliform bakteri | 0/250 ml |
| P. aeruginosa | 0/250 ml |
| Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri | 0/50 ml |
| Patojen Stafilokok | 0/100 ml |
| Kaynaktan alınan numunede maksimum: 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı | 20/ml 5/ml |
| İmlâhanede ambalajlandıktan sonra; 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum: 22 °C’de koloni sayımı 37 °C’de koloni sayımı | 100/ml 20/ml İmlâhane için belirlenen sınır değerin on katını geçemez. |
| Parazitler | 0/5 L |

b) Kimyasal Parametreler

| Parametre |  | Parametrik değer | Birim | Notlar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid |  | 0.1 | µg/L | Not 1 ve 2 |  |
| Antimon |  | 5.0 | µg/L |  |  |
| Arsenik |  | 10 | µg/L |  |  |
| Benzen |  | 1.0 | µg/L |  |  |
| Benzo (a) piren |  | 0,010 | µg/L |  |  |
| Bor |  | 1 | mg/L |  |  |
| Bromat |  | 10 | µg/L |  |  |
| Kadmiyum |  | 5,0 | µg/L |  |  |
| Krom |  | 50 | µg/L |  |  |
| Bakır |  | 2 | mg/L | Not 3 |  |
| Siyanür |  | 50 | µg/L |  |  |
| 1,2-dikloretan |  | 3,0 | µg/L |  |  |
| Epikloridin |  | 0,10 | µg/L | Not 1 ve 2 |  |
| Florür |  | 1,5 | mg/L |  |  |
| Kurşun |  | 10 (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 25 µg/L olarak uygulanır) | µg/L | Not 3 ve 4 |  |
| Cıva |  | 1,0 | µg/L | Not 2 |  |
| Nikel |  | 20 | µg/L | Not 3 |  |
| Nitrat |  | 50 | mg/L | Not 5 |  |
| Nitrit |  | 0,50 | mg/L | Not 5 |  |
| Pestisitler |  | 0,10 | µg/L | Not 2, 6 ve 7 |  |
| Toplam pestisitler |  | 0,50 | µg/L | Not 2, 6 ve 8 |  |
| Polisiklik aromatik hidrokarbonlar |  | 0,10 | µg/L | Belli bileşiklerin konsantrasyonları toplamı; Not 9 |  |
| Selenyum |  | 10 | µg/L | Not 2 |  |
| Tetrakloreten ve trikloreten |  | 10 | µg/L | Belli parametrelerin konsantrasyonları toplamı |  |
| Trihalometanlar-toplam |  | 100 (içme-kullanma suları için 31 Aralık 2012 tarihine kadar 150 µg/L olarak uygulanır) | µg/L | Belli bileşiklerin konsantrasyonları toplamı; Not 10 |  |
| Vinil Klorür |  | 0,50 | µg/L | Not 1 ve 2 |  |
| Not 1: | Bu parametrik değer; suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer kalıntılarının konsantrasyonunu ifade eder. |  |  |  |  |
| Not 2: | İzinli kaynak ve içme suyu tesislerinde bu parametrelerin yılda bir kez izlenmesi yeterlidir. |  |  |  |  |
| Not 3: | Bu değer yeterli örnekleme metoduyla musluktan alınan içme-kullanma sularından alınacak su numunelerine ve yine tüketici tarafından içilen, haftalık ortalama değeri temsil eden içme-kullanma amaçlı sulardan alınacak su numunelerine uygulanır. Örnekleme ve izleme metotları, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uyumlu olarak uygulanır. Kurum, bu parametrelere ilişkin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek izleme ve analiz sonuçları değerlerinin en üst düzeye ulaştığı dönemleri dikkate alır. |  |  |  |  |
| Not 4: | Kurşun parametresi için belirtilen değerlere uyum sağlamak amacı ile verilen süre boyunca insani tüketim amaçlı suların kurşun miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alınması sağlanır. Bu değere uyumun sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması sırasında Kurum, içilebilir nitelikteki sularda kurşun miktarının en yüksek olduğu yerlere öncelik vermelidirler. |  |  |  |  |
| Not 5: | Kurum, kullanılmış su arıtma işleminde [nitrat]/50 + [nitrit]/3≤1 formülünü esas alınır ve nitrat (NO3) ve nitrit (NO2) miktarları için mg/L birimi kullanılır. Nitritler için de 0,10 mg/L değerine uyulur. |  |  |  |  |
| Not 6: | Pestisitler; Organik insektisitler (böcek öldürücüler), Organik herbisitler (bitki öldürücüler), Organik fungusitler (mantar öldürücüler), Organik nematositler (solucan, kurt öldürücüler), Organik akarisitler, Organik algisitler (yosun öldürücüler), Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler), Organik slimisitler (balçık, salgı öldürücüler) ile, bunlarla bağlantılı ürünleri (diğerlerinin yanı sıra, büyüme kontrol edicileri) ve bunların ilgili metabolitlerini, parçalanma yada reaksiyon ürünlerini ifade eder. Söz konusu pestisitlerden suda bulunması muhtemel pestisitler izlenir. |  |  |  |  |
| Not 7: | Parametrik değer her bir pestisit için uygulanır. Aldrin, dieldrin, heptaklor ve heptaklor epoksit için parametrik değer 0,030 µg/L’dir. |  |  |  |  |
| Not 8: | “Toplam pestisitler” izleme süreci içinde tespit edilen ve sayılan her bir pestisitin toplamını ifade eder. |  |  |  |  |
| Not 9: | Belirtilen bileşikler şunlardır: Benzo (b) floranten, Benzo (k) floranten, Benzo (ghi) perilen, İndeno (1,2,3- cd) piren |  |  |  |  |
| Not 10: | Belirtilen bileşikler şunlardır: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan. 9 uncu maddenin (c) bendinde belirtildiği üzere, mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla trihalometanlar için Ek-1 (b)’de belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. |  |  |  |  |

c) Gösterge parametreleri

| Parametre | Parametrik Değer | Birim | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Alüminyum | 200 | µg/L |  |
| Amonyum | 0,50 | mg/L |  |
| Klorür | 250 | mg/L | Not 1 |
| C. perfringens (sporlular dahil) | 0 | sayı/100 ml | Not 2 |
| Renk | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |  |  |
| İletkenlik | 2500 | 20 °C’de μS/cm-1 | Not 1 |
| pH | ≤ 9,5-6,5≤ | pH birimleri | Not 1 ve 3 |
| Demir | 200 | µg/L |  |
| Mangan | 50 | µg/L |  |
| Koku | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |  |  |
| Oksitlenebilirlik | 5,0 | mg/L O2 | Not 4 |
| Sülfat | 250 | mg/L | Not 1 |
| Sodyum | 200 | mg/L |  |
| Tat | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |  |  |
| 22 °C’de koloni sayımı | Anormal değişim yok |  | Not 11 |
| Koliform bakteri | 0 | Sayı/100 ml | Not 5 |
| Toplam Organik Karbon (TOC) | Anormal değişim yok |  | Not 6 |
| Bulanıklık | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |  | Not 7 |

d) Radyoaktivite

| Parametre |  | Parametrik değer | Birim | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trityum |  | 100 | Bq/L | Not 8 ve 10 |
| Toplam gösterge dozu |  | 0,10 | mSv/yıl | Not 9 ve 10 |
| Not 1: | Su aşındırıcı olmamalıdır. |  |  |  |
| Not 2: | Suyun yüzeyden alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekmez. Suyun parametrik değere uymaması halinde, Kurumun tedarik edilen suda patojen mikroorganizmalar (örneğin cryptosporidium) bulunmasından kaynaklanan insan sağlığına yönelik potansiyel bir tehlike olmadığını belirlemek için araştırması gerekir. |  |  |  |
| Not 3: | Şişelere ya da kaplara konulan sular için minimum pH değeri 4.5 olarak belirlenebilir. |  |  |  |
| Not 4: | TOC parametresinin analiz edilmesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekli değildir. |  |  |  |
| Not 5: | Şişelere ya da kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir. |  |  |  |
| Not 6: | Günde 10.000 m3’ten az su verilmesinde bu parametrenin ölçülmesine gerek yoktur. |  |  |  |
| Not 7: | Yüzeysel suyun arıtılması durumunda Kurum, arıtılmış sudaki bulanıklığın 1.0 NTU (Nephelometrik bulanıklık ünitesi) değerini aşmamasına dikkat eder. |  |  |  |
| Not 8: | İzleme aralıkları daha sonra Ek-2’de belirlenir. |  |  |  |
| Not 9: | Trityum, potasyum –40, radon ve radonun bozunmasından oluşan ürünler hariç; izleme frekansları, izleme metotları ve izleme noktaları için en doğru yerler daha sonra Ek-2’de belirtilecektir. |  |  |  |
| Not 10: | - İzleme frekansları hakkında Not 8’de öngörülen teklifler ve Ek-2’de yer alacak olan ve Not 9’da belirtilen izleme frekansları, izleme metotları ve izleme noktaları için en uygun yerler, Birliğin bu konudaki düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenecektir. - Kurum, diğer izlemelere dayalı olarak, hesaplanan toplam gösterge dozu veya trityum düzeylerinin parametrik değerin çok altında olduğunu belirlemesi halinde, içme-kullanma suyunu trityum veya toplam gösterge dozunu hesaplanmasına esas teşkil eden radyoaktivite açısından izlemeyebilir. Böyle bir durumda bu kararının gerekçelerini, diğer izlemelerden elde edilen sonuçlarla birlikte, Komisyona bildirir. |  |  |  |

Not 11: İçme-kullanma suyunda bir yıl boyunca alınan numunede tespit edilen koloni sayısının ortalamasının on katını ifade eder. Kaynak ve içme sularında ise suyun kaynağında veya imlahanesinde tespit edilen  koloni sayısının on katını ifade eder.

EK-2

İZLEME

Analizi Yapılacak Parametreler

1) Kontrol için izleme:

Kontrol izlemesinin amacı; insani kullanım amaçlı suyun bu Yönetmelikteki parametrik değerlere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, tüketime verilen suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme-kullanma suyunda arıtım yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır.

Kontrol izlemesinde Tablo A’da yer alan parametrelerin mutlaka dikkate alınması gereklidir. Kurum bu listeye uygun gördüğü diğer parametreleri de ekleyebilir.

Tablo A. Kontrol izleme parametreleri.

| İçme-Kullanma Suları | İçme Suları | Kaynak Suları* | Notlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Renk | Renk | Renk |  |
| Bulanıklık | Bulanıklık | Bulanıklık |  |
| Koku | Koku | Koku |  |
| Tat | Tat | Tat |  |
| İletkenlik | İletkenlik | İletkenlik |  |
| Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH) | Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH) | Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH ) |  |
| Nitrit |  |  | Not 3 |
| Amonyum | Amonyum | Amonyum |  |
| Alüminyum | Alüminyum |  | Not 1 |
| Demir | Demir |  | Not 1 |
| C. perfringens (Sporlar dâhil) | C. perfringens (Sporlar dahil) | C. perfringens (Sporlar dahil) | Not 2 |
| E. coli | E. coli | E. coli |  |
| Koliform bakteri | Koliform bakteri | Koliform bakteri |  |
|  | P. aeruginosa | P. aeruginosa |  |
|  | 22 ve 37 oC’de koloni sayımı | 22 ve 37 oC’de koloni sayımı |  |

*Kaynak sularında, demir, kükürt, mangan ve arseniğin ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırılması halinde, ozon, bromat ve bromoform parametrelerine, aktif alüminyum kullanılarak florürün ayrıştırılması halinde florür parametresine de bakılır.

| Not 1: | Yalnızca arıtımda kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dâhil edilir. |
| --- | --- |
| Not 2: | Suyun sadece yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dâhil edilir. |
| Not 3: | Dezenfeksiyon yöntemi olarak kloraminasyon kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dâhil edilir. |

2) Denetleme İzlemesi:

Denetleme izlemesinin amacı; bu Yönetmelikteki bütün parametrik değerlere uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular Ek-1 (d)’deki 8, 9 ve 10 uncu notlara tabi olan radyoaktivite ile ilgili parametreler ve herhangi bir parametrenin belirli bir süre boyunca, parametrik değerinin ihlaline yol açacak miktarlarda bulunmayacağının yetkili otoritelerce belirlendiği parametreler dışında, Ek-1 de belirtilen parametreler ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler için denetleme izlemesine tabi tutulur.

Tablo B1. Bir dağıtım şebekesinden ya da bir tankerden sağlanan ya da gıda üretiminde kullanılan içme-kullanma amaçlı su için minimum numune alma ve analiz sıklığı.

| Bir su şebekesi bölgesi içinde her gün dağıtılan ya da üretilen suyun miktarı (m3) (Not 1 ve 2) |  | Her yıl için kontrol izlemesi sayısı (Not 3, 4 ve 5) | Her yıl için denetleme izlemesi sayısı (Not 3 ve 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 |  | 2 | 1 |  |
| (100)-(≤1000) |  | 4 | 1 |  |
| (1000)-(≤10 000) |  | 4 1000 m3 üzerindeki her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave edilecektir. | 1 1000 m3 üzerindeki her 3300 m3/gün için 1 denetim izlemesi daha ilave edilecektir. |  |
| (10 000)-(≤100 000) |  | 31 10.000 m3 üzerindeki her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave dilecektir. | 3 10.000 m3 üzerindeki her 10 000 m3/gün için 1 denetim izlemesi daha ilave edilecektir. |  |
| 100.000 |  | 301 100.000 m3 üzerindeki her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave dilecektir. | 10 100.000 m3 üzerindeki her 25 000 m3/gün için 1 denetim izlemesi daha ilave edilecektir. |  |
| Not 1: | Bir su şebekesi bölgesi içme-kullanma suyunun bir ya da daha fazla kaynaktan geldiği ve içindeki su kalitesinin yaklaşık olarak aynı olduğu coğrafi bölgedir. |  |  |  |
| Not 2: | Miktarlar bir takvim yılı üzerinden ortalama olarak hesaplanır. Müdürlük minimum sıklığı, 200 L/gün/kişi olarak varsaymak kaydıyla, su miktarı yerine bir su şebekesi bölgesindeki nüfusun sayısını kullanarak belirleyebilir. |  |  |  |
| Not 3: | Aralıklı olarak kısa dönem su verilmesi halinde tankerlerle dağıtılan suyun izleme sıklığı Müdürlük tarafından kararlaştırılır. |  |  |  |
| Not 4: | Ek-1’de yer alan parametreler için, Müdürlük tabloda belirtilen numune ve parametrelerin sayısını aşağıdaki hususlara göre gözden geçirebilir. (a) En azından birbirini izleyen iki yıl boyunca alınan numunelerin analiz sonuçları değişmez veya Ek-1’de belirtilen limitlerden belirgin biçimde daha iyi ise, (b) Suyun kalitesinin bozulmasına neden olacak olası bir faktör yoksa azaltabilir. Bu sayı tabloda belirtilen numune sayısının % 50’sinden az olamaz. Bu konuda Kurum bilgilendirilir. |  |  |  |
| Not 5: | Numunelerin sayısı zaman ve yer bakımından mümkün olduğu kadar eşit dağılmış olmalıdır. |  |  |  |

Tablo B2. Satış amacıyla ambalajlanan suların minimum numune alma ve analiz sıklıkları.

| Her bir gün için satışa sunulmak üzere şişede ya da kapta üretilen suyun miktarı (m3) (Hacimler, takvim yılına göre alınmış ortalama değerlerdir). | Her yıl için kontrol izlemesi sayısı | Her yıl için denetim izlemesi sayısı |
| --- | --- | --- |
| ≤10 | 1 | 1 |
| (10)-(≤60) | 12 | 1 |
| 60 | 12 60 m3 üzerindeki her 5 m3/gün için 1 kontrol izlemesi daha ilave edilir. | 1 60 m3 üzerindeki her 100 m3/gün için 1 denetim izlemesi daha ilave edilir. |

EK-3

PARAMETRELERİN ANALİZ ÖZELLİKLERİ

Kurum, numunelerin analizinde akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen laboratuvarlar arasından, Kurumca yetki verilecek laboratuvarları tercih eder.

1) Analiz Metotlarının Belirleneceği Parametreler

Aşağıda belirtilen mikrobiyolojik parametrelere, yine aşağıda belirtilen analiz metodu uygulanabileceği gibi 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarındaki hükümlere uyulması kaydıyla alternatif metotlar da kullanılabilir.

Koliform bakteri ve E. coli (TS EN ISO 9308-1)

Enterokok (TS EN ISO 7899-2)

P. aeruginosa (TS EN ISO 16266)

Total jerm sayımı 22 °C ve 37 °C’de koloni sayımı (TS EN ISO 6222)

C. perfringens (sporlar dahil)

Analizi yapılacak su, membran filtrasyona tabi tutularak m-CP agara ekim yapılır 44±1oC’de   anaerobik ortamda 21±1 saatlik inkübasyona tabi tutulur. İnkübasyon sonrası 20-30 saniye süresince amonyum hidroksit buharına tutularak pembe ya da kırmızıya dönen opak sarı koloniler sayılır.

m-CP agar’ın bileşiminde aşağıdaki maddeler bulunur:

| Triptoz | 30 g |
| --- | --- |
| Maya ekstresi | 20 g |
| Sakkaroz | 5 g |
| L-sistin hidroklorür | 1 g |
| MgSO4.7H2O | 0,1 g |
| Brom kresol purple | 40 mg |
| Agar | 15 g |
| Distile su | 1 000 ml |

Çözülerek hazırlanan kimyasal maddelerin pH’sı 7.6’ya ayarlanır, otoklavda 121 oC’de 15 dakika sterilize edilir ve orta sıcaklığa gelince aşağıdaki maddeler ilave edilir.

| D-siloserin | 400 mg |
| --- | --- |
| Polimiksin B sülfat | 25 mg |
| Indoksil-D--glukosit (İlave edilmeden önce 8 ml steril suda çözülür) | 60 mg |
| Filtre- sterilize edilmiş %0,5 fenolfitalein difosfat solüsyonu | 20 ml |
| Filtre- sterilize edilmiş %4,5 FeCI3.6H2O | 2 ml |

2) Performans Karakteristiklerinin Belirlendiği Parametreler

Aşağıdaki parametreler için, kullanılan analiz metodunun belirli performans karakteristikleri en azından parametrik değere eş konsantrasyonları doğru, hassas ve belirlenen tespit limiti dâhilinde ölçülebilmelidir. Kullanılan analiz metodunun hassasiyeti ne olursa olsun sonuç en azından Ek–1 (b) ve (c)’de değerlendirilen parametre değerleri için aynı desimal sayısı kullanılarak ifade edilmelidir.

| Parametreler | Parametrik değerin doğruluk yüzdesi (Not 1) | Parametrik değerin hassasiyet yüzdesi (Not 2) | Parametrik değerin deteksiyon limiti (Not 3) | Şartlar | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamid |  |  |  | Ürün belirleme ile kontrol edilecektir. |  |
| Alüminyum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Amonyum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Antimon | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Arsenik | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Benzoprin | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Benzen | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Bor | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Bromat | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Kadmiyum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Klorür | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Krom | 10 | 10 | 10 |  |  |
| İletkenlik | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Bakır | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Siyanür | 10 | 10 | 10 |  | Not 4 |
| 1,2 dikloretan | 25 | 25 | 10 |  |  |
| Epikloridin |  |  |  | Ürün belirleme ile kontrol edilecektir. |  |
| Florür | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Demir | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Kurşun | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Mangan | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Cıva | 20 | 10 | 20 |  |  |
| Nikel | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Nitrat | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Nitrit | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Oksitlenebilirlik | 25 | 25 | 10 |  | Not 5 |
| Pestisitler | 25 | 25 | 25 |  | Not 6 |
| Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar | 25 | 25 | 25 |  | Not 7 |
| Selenyum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Sodyum | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Sülfat | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Tetrakloreten | 25 | 25 | 10 |  | Not 8 |
| Trikloreten | 25 | 25 | 10 |  | Not 8 |
| Trihalometanlar- toplam | 25 | 25 | 10 |  | Not 7 |
| Vinil klorür |  |  |  | Ürün belirleme ile kontrol edilecektir. |  |

Analiz metodu için kullanılacak hidrojen iyon konsantrasyonu için belirlenmiş performans karakteristikleri, parametre değeri 0,2 pH’ya eşit doğrulukta olmalı ve 0,2 pH hassasiyete eşit konsantrasyonları ölçebilmelidir.

| Not 1 (*): | Doğruluk, sistematik hatayı ve çok sayıda tekrarlanan ölçümlerin ana değeri ve gerçek değeri arasındaki farkı ifade eder. |
| --- | --- |
| Not 2 (*): | Hassasiyet, rast gele hatayı ve genellikle (grup içinde ve gruplar arasında) ortalama etrafında dağılan sonuçların standart sapmasını ifade eder. |
| (*) Bu terimler daha ayrıntılı olarak ISO 5725’te tanımlanmıştır. |  |
| Not 3: | Tespit limiti; düşük parametre konsantrasyonu içeren doğal bir numunenin grup içinde standart sapmasının üç katını ya da Sabit numuneden grup içinde üç kez rölatif standart sapmayı ifade eder. |
| Not 4: | Metot tüm formlarında toplam siyanürü tayin eder. |
| Not 5: | Oksitlendirme, asidik şartlarda, permanganat kullanılarak 100 oC’de 10 dakikada gerçekleştirilmelidir. |
| Not 6: | Performans karakterleri her bir pestisit için ayrı uygulanır. |
| Not 7: | Performans karakteristikleri Ek-1’deki parametre değerinin %25’i olarak belirlenmiş her bir maddeye uygulanır. |
| Not 8: | Performans karakteristikleri Ek-1’deki parametre değerinin %50’si olarak belirlenmiş her bir maddeye uygulanır. |

3) Analiz Metodunun Belirlenmediği Parametreler

Renk

Koku

Tat

Toplam organik karbon

Bulanıklık (Not 1)

Not 1: Analiz metodunda kullanılacak arıtılmış yüzey suyunun bulanıklığını izlemek için belirlenmiş performans karakteristikleri, en azından, parametre değerini %25 doğrulukta, %25 hassasiyetle ve %25 tespit limitine eşit yoğunlukta ölçülebilmelidir.

EK-4

KAYNAK SULARI VE İÇME SULARI İÇİN TESİS İZNİNE ESAS DEĞERLENDİRME FORMU

İli:						Tarih:

Suyun Adı:					Kaynak/Çıkış Noktası Sayısı:

Suyun Sahibi:					Kaynak/Çıkış Noktası Adresi:

Debisi:						Suyun İşleticisi:

Tesis Adresi:					İmla Şekilleri:

| Sıra No | Bilgi ve Belgeler | Uygun |
| --- | --- | --- |
| 1 | Su ile ilgili İl İnceleme Kurulu Ön Raporu |  |
| 2 | 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri |  |
| 3 | 1/50 ölçekli kaptaj projesi |  |
| 4 | Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi ünitelerini de gösteren 1/1000 ölçekli isale plan ve profili |  |
| 5 | İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler |  |
| 6 | Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu |  |
| 7 | Depo kullanılacak ise 1/100 ölçekli depo projesi |  |
| 8 | 1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri gösterecek şekilde) |  |
| 9 | Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema |  |
| 10 | Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/500 ölçekli proje |  |
| 11 | Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı |  |
| 12 | Suyun kaynağı veya kaynaklarından, çıkış noktası veya noktalarından alınacak numunelerin Ek-1 de yer alan parametrelere ait tam analiz raporları |  |
| 13 | Suyun tam analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet / Hayır) |  |
| 14 | Su Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu |  |
| 15 | Hidrojeolojik inceleme raporu |  |
| 16 | Suyun bulunduğu arazinin, Kurul’ca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakati veya ilgili mahkemeden alınacak karar |  |
| 17 | Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler |  |
| 18 | Yeraltından kendiliğinden çıkmayıp, teknik usullerle yer altından çıkartılan ve ticari amaçlarla kullanılan sularda ilgili mevzuatına uygun olarak İl Özel İdaresinden kiralandığına dair sözleşme |  |

■ Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

■ Tesislerin dosyaları Kurumca yapılan denetimlerde istenildiğinde Kurum denetim heyetine

sunulacaktır.

Tesis iznine esas bilgi ve belgelerin eksiksiz, tam ve uygun olduğu, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup tesis izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Teknik Personel         							     Teknik Personel

Şube Müdürü							           	İlgili Müdür Yardımcısı

Halk Sağlığı Müdürü

Mühür

EK-5

KAYNAK SULARI VE İÇME SULARI İÇİN ÜRETİM İZNİNE ESAS DEĞERLENDİRME FORMU

İli: 						Tarih:

Suyun Adı:     					Kaynak/Çıkış Noktası Adresi:

Suyun Sahibi: 					Kaynak/Çıkış Noktası Sayısı:

Suyun İşleticisi: 				Debisi:

Tesisin Adresi: 				İmla Şekilleri:

| Sıra No | Bilgi ve Belgeler | Uygun |
| --- | --- | --- |
| 1 | İmlahaneden alınan su örneklerinin kimyasal analiz raporu var mı? |  |
| 2 | İmlahaneden alınan su örneklerinin kimyasal analiz raporu mevzuata uygun mu? (Evet/Hayır) |  |
| 3 | İmlahaneden alınan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu var mı? |  |
| 4 | İmlahaneden alınan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu mevzuata uygun mu? (Evet/Hayır) |  |
| 5 | Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan izinli bir üretici ile yapılan hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ait fatura örneği |  |
| 6 | Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan alınmış izin belgelerinin sureti (Var/Yok) |  |
| 7 | Analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet/Hayır) |  |
| 8 | İnceleme Kurulu Raporu |  |
| 9 | Etiket Örnekleri (Son Analiz Sonuçlarını İçeren) |  |
| 10 | Marka Tescil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsüne Başvuru Belgesi |  |

■  Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

■ Tesislerin dosyaları Kurumca yapılan denetimlerde istenildiğinde Kurum denetim heyetine sunulacaktır.

■ Tesiste İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup işletme izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Teknik Personel								Teknik Personel

Şube Müdürü								İlgili Müdür Yardımcısı

Halk Sağlığı Müdürü

Mühür

EK- 6

KAYNAK VE İÇME SULARINDA ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE İHRACAT AMACI İLE KENDİ ADINA VEYA BAŞKA FİRMA ADINA FARKLI BİR TİCARİ İSİM İLE DOLUM BİLDİRİM FORMU

İli			:				İhraç edilecek suyun imla şekli	:

Suyun Adı		:				Tarih					:

Suyun Sahibi		:				Kaynak Sayısı				:

Suyun İşleticisi	:				Debisi					:

Suyun Adresi		:				Dolum Yapılacak İsim		:

Ruhsatlı Suyun İmla Şekli:				Suyun İhraç Edileceği Ülke		:

| Sıra No | Bilgi ve Belgeler | Uygun |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dolum yaptıracak firma ile dolum yapacak firma arasındaki Dolum Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti |  |
| 2 | Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu |  |
| 3 | Etiket Örneği |  |

¦ İzin verilen şirket, ruhsat sahibi şirketse sözleşmeye gerek yoktur.

¦ Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

¦ Tesislerin dosyaları Kurumca yapılacak denetimlerde istenildiğinde sunulacaktır.

Tesiste İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Teknik Personel								Teknik Personel

Şube Müdürü								İlgili Müdür Yardımcısı

Halk Sağlığı Müdürü

Mühür